DATA-T(J)（2009.7）

：

SHIPBUILDER

：

HULL NO.

自動制御及び遠隔制御（資料）

AUTOMATIC AND REMOTE CONTROL (DATA)

蒸気タービン船

Steam turbine ship

目　　　　次

１．一般	　1

General

２．制御場所	　1

Control Station

(1) 主機制御場所	　1

Main Turbine Control Station

(2) クラッチ・カップリング制御場所	　2

Cluch and Coupling Control Station

(3) ボイラ制御場所	　2

Main Boiler Control Station

(4) 発電装置制御場所	　2

Electric Generating Plant Control Station

(5) 補機器制御場所	　3

Auxiliary Machinery Control Station

(6) C.P.P.制御場所	　3

C.P.P. Control Station

(7) 一般補機用原動機制御場所(電動機を除く)	　4

Prime Mover Control Station for General Service Auxiliaries

３．主機	　5

Main Turbine

(1) 制御一般	　5

Control System - General

(2) 船橋制御	　6

Bridge Control

(3) 安全システム	　7

Safety System

４．可変ピッチプロペラ（主推進用）	　10

C.P.P. (for Main Propulsion)

(1) 制御一般	　10

Control System - General

(2) 安全システム	　11

Safety System

５．ボイラ	　13

Main Boiler

(1) 燃焼制御・圧力制御・温度制御	　13

Combustion, Pressure and Temperature Control

(2) 給水制御	　15

Feed Water Control

(3) 水位検出器	　16

Water Level Detector

(4) 安全装置	　16

Safety Device

(5)	空気予熱器	　17

Air Preheater

６．発電装置	　18

Electric Generating Plant

(1) 船舶の状態による発電機の運転台数	　18

No. of Generator in service according to condition of Ship

(2) 制御一般	　19

Control - General

(3) 安全システム	　20

Safety System

(4) 蒸気タービン発電機，ディーゼル発電機の制御	　22

Steam Turbine Generator and Diesel Generator Control

７．一般補機用原動機（電動機を除く）	　23

Prime Movers for General Seivice Auxiliaries

(1) 給水ポンプ駆動用蒸気タービン	　23

Steam Turbine for Feed Water Pump

(2) 給水ポンプ以外の一般補機用原動機	　24

Prime Movers for General Service Auxiliaries

８．補機器	　26

Auxiliary Machinery

(1) 空気圧縮機	　26

Air Compressor

(2) 廃油焼却炉	　26

Waste Oil Incinerator

(3) 制御場所及び安全システム（独立駆動のポンプ，通風機及び圧縮機等）	　27

Control Station and Safety System

(4) タンク	　31

Tank

９．プロセス制御	　34

Process Control

１０．監視装置・警報装置	　37

Monitor and Alarm System

(1) 一般	　37

General

(2) 監視装置	　38

Monitor System

(3) 警報装置	　57

Alarm System

１１．浸水及び火災に対する防護　（機関区域）	　72

Protection against Flooding and Fire (Machinery space)

(1) 浸水に対する防護	　72

Protection against Flooding

(2) 火災予防	　73

Fire Prevention

(3) 火災探知装置	　74

Fire Detecting System

１２．通信装置	　76

Communication System

船　　主：　　　　　　　　　　　         　，　　船　　種：　　　　　　　　　　　　　　　，

Owner                                                  Kind of ship

国　　籍：　　　　　  　　　　　　　　　　，　　 総トン数：　　　　　　 　　　　　　　 　，

Flag                                                     Gross tonnage

あり　　　　　　　　　　　　なし　　　　　　　　　　　　適用外

YES　　　　　　　　　　　　　　　　NO　　　　　　　　　　　　　　   Not applicable

| 航行区域： Navigation area |  | 国 際 International |  | 遠 洋 Ocean going |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非 国 際 Non-international |  | 近 海 Greater coasting service |
|  |  |  |  | 限 定 近 海 Restricted greater coasting service |
|  |  |  |  | 沿 海 Coasting service |
|  |  |  |  | 平 水 Smooth water service |
|  |  |  |  | そ の 他 （ ） Other(s) |

１．一　　般

General

|  | 付記号(ＭＣ)を取得する。 The notation (MC) is acquired. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 付記号(ＭO)を取得する。 The notation (MO) is acquired. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付記号(MO・A) The notation (MO・A) |  |  | 付記号(MO・B) (MO・B) |  | 付記号(MO・C) (MO・C) |  | 付記号(MO・D) を取得する。 (MO・D) is acquired. |  |  |
|  | 機関制御室又は制御場所が次の場所に設置されている。 （注１） The engine control station is arranged in the following space. (Note 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲板 （機関室内） Deck (in engine room) |  |  |  | 甲板 （機関室外） Deck (outside engine room) |  |  |
|  | 船橋の操舵室後方 Abaft the wheel house on navigating bridge. |  |  |  |  |  |  |
|  | 機関監視室又は監視場所が次の場所に設置されている。 （注２） The engine monitoring room or monitoring station is arranged in the following space. (Note 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲板 （機関室内） Deck (in engine room) |  |  |  | 甲板 （機関室外） Deck (outside engine room) |  |  |
|  | 船橋の操舵室後方 Abaft the wheel house on navigating bridge. |  |  |  |  |  |  |

- 機関制御室又は，制御場所とは船橋（操舵スペース）を除き主機を制御且つ監視する場所をいう。

(Note 1)  The engine control room or control station means a space where the main engine(s) is controlled and monitored.

- 機関監視室又は監視場所とは主機及び関連補機を監視する場所で主機の制御をしない場所をいう。

(Note 2)  The engine monitoring room or monitoring station means a station where the main engine(s) and the related auxiliaries are monitored but the main engine(s) is not controlled.

|  | 推進装置は次の熱サイクルが採用されている。 The following heat cycles are adopted for the propulsion plant. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 再熱サイクル Reheat cycle. |  | 再生サイクル Regenerative cycle. |

２．制御場所

Control Station

## (1) 主機制御場所

## Control Station for Main Engine

|  | 船 橋・・・・・・・・・・・・・・ Bridge |  | 電気―油圧式 Electro-hydraulical |  | その他 （ ） Other(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主制御室・・・・・・・・・・・・・・・・・ Main control room |  | 電気―油圧式 Electro-hydraulical |  | その他 （ ） Other(s) |
|  | 補助制御室・・・・・・・・・・・・・・・・ Auxiliary control room |  | 電気―油圧式 Electro-hydraulical |  | その他 （ ） Other(s) |
|  | 機 側・・・・・・・・・・・・・・・・ Local station |  |  |  | その他 （ ） Other(s) |
|  | ( ) ・・・・・・・・・・・・ |  | （ ） |  | その他 （ ） Other(s) |

## (2) クラッチ・カップリング制御場所

## Clutch and Coupling Control Station

| 主機駆動 Main engine drive |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主機駆動給水ポンプ Main engine driven feed water pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |

## (3) ボイラ制御場所

Main Boiler Control Station

| バーナ手動本数制御 No. of burners control manually |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火（含手動操作） Flame extinguishing (including manual shut off) |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |

## (4) 発電装置制御場所

Electric Generating Plant Control Station

| T/G発停 T/G start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D/G発停 D/G start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| ABC投入・引外し ABC close-open |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 同期投入及び負荷分担 Load sharing and synchronizing |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |

## (5) 補機器制御場所

Auxiliary Machinery Control Station

| 主循環水ポンプ発停 （又はスクープ） Main circulating pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 予備循環水ポンプ発停 Preliminary circulating pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 主復水ポンプ発停 Main condensate pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| ドレンポンプ発停 Drain pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 真空ポンプ発停 Vacuum pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 主潤滑油ポンプ発停 Main lub. oil pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 制御油圧ポンプ発停 Control oil pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| ガスエアヒータ Gas air heater |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 補助循環水ポンプ発停 Aux. circulating pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 噴燃ポンプ発停 Burning pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 強圧送風機発停 Forced draft fan start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| ビルジポンプ始動 （oily bilge pumpは除く） Bilge pump start（except oily bilge pump） |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 操舵機油圧ポンプ発停 Steering gear hydraulic oil pump start-stop |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |

## (6) C.P.P.制御場所

C.P.P. Control Station

| バウスラスタ用 For bow-thruster |  | 船 橋 Bridge |  | （ ） |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ ） |  | 船 橋 Bridge |  | （ ） |  | （ ） |

## (7) 一般補機用原動機制御場所(電動機を除く)

Control station of Prime Movers (Except Electric Motors) for Auxiliaries.

| 貨物油ポンプ用原動機 Prime mover for cargo oil pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| バラストポンプ用原動機 Prime mover for ballast pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 貨物ガス圧縮機用原動機 Prime mover for cargo gas compressor |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 給水ポンプ用原動機 Prime mover for feed water pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 甲板機油圧ポンプ用原動機 Prime mover for deck machinery hydraulic oil pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 空気圧縮機用原動機 Prime mover for air compressor |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 非常消火ポンプ用原動機 Prime mover for emergency fire pump |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 操舵装置非常用原動機 Emergency prime mover for steering gear |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
| 非常用発電原動機 Prime mover for emergency generator |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |
|  |  | 制 御 室 Control room |  | 機 側 Local |  | （ ） |

# ３．主機

Main Engine

製　造　所　　　　　    　    　　　；    型式×台数　　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　 sets

Manufacturer                                     Type x No. of sets

出力×回転数　；　  　AHD　　　　　　PS　　×　HP．　　　　　　LP．　　　　　　AST．　　　　　 RPM．.

Output x No. of revolutions

減速歯車製造所　　　　　　　　　　　　　　　　；　　減速比

Manufacturer of reduction gear　　　　　　　　　　　　　       Reduction ratio

遠隔制御装置の製造所　　　　　　　　　　　　　　　　，

Manufacturer of remote control system

## (1) 制御一般

Control System-General

|  | 同時に2箇所以上の場所から制御できない。 The main engine is able to control only from one station at time. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 各制御場所には制御中の場所を識別する表示灯がある。 The indicator showing which station in control is provided at each station. |  |  |  |  |  |
|  | 調速機が備えられている。 The speed governor is provided. |  |  |  |  |  |
|  | 遠隔制御装置にはプログラム制御が組み込まれている。 A program control mode of function is incorporated in the remote control system. |  |  |  |  |  |
|  | プログラム制御を一時的に無効とするバイパス装置及びその作動状態を示す表示装置が次の場所に設けられている。 The by-pass device to temporary cancel the program control facilities and devices indicating such are provided on the following stations. |  |  |  |  |  |
|  |  | 船 橋 Bridge |  | 主制御場所 Main control station |  | 機 側 Local |
|  | コンピュータが採用されている。 The computer is adopted for the remote control system. |  |  |  |  |  |

CRT (M)　 　　　台　　　　　　　CRT（C）　　　　　台

set(s)                                   set(s)

| 自己監視機能 ； Self monitoring facility； |  | CPU異常 CPU abnormal |  | 電源故障 Electric source failure |  | その他（ ） Other(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| バックアップ手段 ； Means for back up system ; |  | 代替の遠隔制御装置 Remote control system as alternative |  | 二重システム Dual system |  | その他（ ） Other(s) |

CRT (M)　　　　台　　　　　　　CRT（C）　　　　　台

（注） （M）：モノクロ　　（C）：カラー

Monochron　　　　　Colour

|  | 停止によるロータの変形を防止するための装置又は措置が講じられている。 Means or devices are provided to prevent the turbine rotor due to stoppage from distortion. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | オートスピニング装置 Auto-spinning device |  | その他の措置（ ） Other means |
|  | 主機の出力を増減するための制御用油圧源は専用のものである。 The independent hydraulic source of power for control is provided for the main turbine power out put control. |  |  |  |
|  | 後進中間弁は，後進操作の際自動的に開弁する。 By astern operation, the astern guardian valve is opened automatically. |  |  |  |

## (2) 船橋制御

Bridge Control

|  | 船橋から機側又は主制御場所への制御権の切換えは，船橋での確認操作なして可能である。 Actual control position is transferrable from the bridge to the engine side or the main control station without any positive action for confirmation taken on the bridge. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 船橋への制御権の切換えは，船橋での確認なしでは，不可能である。 Actual control position is not transferrable from the engine or the main control station to the bridge without any positive action for confirmation taken on the bridge. |  |  |
|  | E P H 遠隔制御装置の動力源（ 電気， 空気， 油圧）が喪失した場合，主機が次の状態となるよう計画されている。 In the case of failure of power sources ( electric, pneumatic, hydraulic) for bridge control system, bridge control. |  |  |
| EPH | 現状維持 The main engine(s) is still kept at the same speed as before. |
| EPH | 自動減速し，その状態を維持する。 The speed of the main engine(s) is automatically reduced and maintained at a preset speed. |
| EPH | 自動停止装置が作動し，停止する。 The main engine(s) is automatically stopped on activation of automatic stop device. |
| EPH |  |

(注)　　E （電気），P（空気）及びH（油圧は）は，船橋制御装置の動力源の種類にしたがって丸で囲むこと。

(Note)  E (electric), P (pneumatic) and H (hydraulic) should be enclosed with a circle according to type of power sources for bridge　control system.

|  | 船橋制御装置の動力源が喪失した場合，制御権は自動的に船橋から次の場所に移行する。 In the case of power failure in bridge control system, actual control position is automatically transferred from the bridge to the following stations. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主制御場所 Main control station |  | 機 側 Local control station |  | その他（ ） Other(s) |
|  | 制御権は簡単な操作で船橋から主制御場所又は機側に切換えることができる。 The actual control station is transferrable by simple action from the bridge to the main control station or the local control station. |  |  |  |  |  |
|  | 船橋制御装置の動力源喪失の警報が船橋に発せられる。 Power failure in bridge control system causes an alarm to activate on the bridge. |  |  |  |  |  |

## (3) 安全システム

Safety System

|  | 主タービンの排気出口端には，警報逃し弁（センチネルバルブ）が設けられている。 The escape valve for alarm (sentinel valve) is provided at exhaust steam outlet of the main turbine. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 潤滑油系統が故障しても主タービンの保安上十分な潤滑油を自動的に送る非常装置が設けられている。 The main turbines are provided with a satisfactory emergency supply of lubricating oil, which will come into use automatically in case of failure of lubricating oil system, to maintain adequate lubrication for safety reasons. |  |  |
|  | 重力タンク（容量 ℓ， 自動的に給油が可能な時間 秒間） Gravity tank （Capacity ℓ， Time allowance for emergency L.O. supply: about for sec.） |
|  | その他（ ） （自動的に給油が可能な時間：約 秒間） Other(s) (Time allowance for automatic L.O. supply： about for sec.) |

自　　　動　　　停　　　止

Automatic stop

| 自 動 停 止 Automatic stop |  | 原 因 Cause | オーバー ライド Override | 自 動 停 止 Automatic stop |  | 原 因 Cause | オーバー ライド Override |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前進側 Ahead | 後進側 Astern |  |  | 前進側 Ahead | 後進側 Astern |  |  |
|  |  | 軸過速度 Over speed |  |  |  | 推力軸過大移動 Excessive displacement of thrust shaft |  |
|  |  | 高圧タービン過速度 Over speed of high press. turbine |  |  |  | 主蒸気圧力低下 Low press. of main steam |  |
|  |  | 低圧タービン過速度 Over speed of low press. turbine |  |  |  | 電源喪失 (ブラックアウト) Electric source failure (Black out） |  |
|  |  | 潤滑油圧力低下 (喪失） Low press. (failure) of lub. oil |  |  |  | 主ボイラ1缶トリップ One boiler trip in main boilers |  |
|  |  | 制御油圧力低下 Low press. of control oil |  |  |  | 全主ボイラトリップ Trip of all main boilers |  |
|  |  | 主復水器真空低下 Low vacuum of main condenser |  |  |  | ボイラ高水位 High water level of boiler |  |
|  |  | 主復水器異常高水位 Abnormal high water level of main condenser |  |  |  | ボイラ低水位 Low water level of boiler |  |
|  |  | 高圧タービン軸位置異常 Excessive displacement of high press. turbine rotor |  |  |  | ボイラ給水遮断弁閉 Boiler feed water stop valve close |  |
|  |  | 低圧タービン軸位置異常 Excessive displacement of low press. turbine rotor |  |  |  |  |  |

|  | 過回転保護装置は次の形式のものが備えられている。 The over speed protective device is provided as follows ; |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機 械 式 Mechanical type |  | 電 気 式 Electrical type |  | （ ） |
|  | 主機自動停止原因復旧後のリセットは，操縦ハンドルを停止位置に戻す操作と連動している。 Resetting, after the causes of the automatic stop of the main engine are removed, is interlocked with the action to place the control handle to the stop position. |  |  |  |  |  |

自動減速又は手動減速要求警報

Automatic load reduction or alarm for manual load reduction demand for main turbine

| 前 進 側 Ahead |  | 後 進 側 Astern |  | 原 因 Cause | オーバー ライド Override |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動減速 Auto. load reduction | 減速要求 警報 Alarm for manual load reduction demand | 自動減速 Auto. load reduction | 減速要求 警報 Alarm for manual load reduction demand |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービンロータ軸異常振動 Abnormal vibration of high press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 低圧タービンロータ軸異常振動 Abnormal vibration of low press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 高圧タービンロータ軸位置異常 Excessive axial displacement of high press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 低圧タービンロータ軸位置異常 Excessive axial displacement of low press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 主復水器水位上昇 High water level of main condenser |  |
|  |  |  |  | タービン入口蒸気圧低下 Low press. of turbine steam inlet |  |
|  |  |  |  | 潤滑油圧力低下 Low press. Of lub. oil |  |
|  |  |  |  | 主機軸受（潤滑油）温度上昇 High temp. of main bearing (lub. oil) |  |
|  |  |  |  | 中間軸受（潤滑油）温度上昇 High temp. of plummer block (lub. oil) |  |
|  |  |  |  | 主復水器真空低下 Low vacuum of main condenser |  |
|  |  |  |  | ボイラ高水位 High water level of boiler |  |
|  |  |  |  | ボイラ低水位 Low water level of boiler |  |
|  |  |  |  | 2缶方式のボイラ1缶停止 One boiler trip in two boilers system |  |
|  |  |  |  | ボイラ給水遮断弁閉 Boiler feed water shut-off valve shut |  |

|  |  | 主機自動減速原因復旧後のリセットは，操縦ハンドルを減速位置に戻す操作と連動している。 Resetting, after the causes of the automatic speed reduction of the main engine are removed, is interlocked with the action to place the control handle to the stop position. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | オーバーライド装置の作動状態を明示する表示灯が次の場所に設けられている。 The indicating lamps are provided on the following stations to distinguish the operation of the override devices. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  | 主制御場所 Main control station |  |  |  | ( ） Other(s) |  |  |  |
|  | 遠隔制御装置と独立した手動による非常停止装置が次の場所に備えられている。 Manual emergency stop device, which is independent of remote control system, is provided on the following stations. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 船 橋 Bridge |  |  | 制 御 室 Control room |  |  |  | 機 側 Local |  |  | その他（ ） Other(s) |

# ４．可変ピッチプロペラ（主推進用）

C.P.P.（for Main propulsion）

## (1) 制御一般

Control System －General

|  | STOPからNAV. FULLまでの全ての速度制御翼角制御で行うが，ある速度範囲では，主機回転数によって行われる。 Speed control for the entire range from STOP to NAV. FULL is effected only by regulating blade pitch. (Main engine revolutions are set constant.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 速度制御は翼角制御で行うが，ある速度範囲では，主機回転数によって行われる。 Speed control is effected not only by controlling blade pitch but also engine speed within a certain speed range. |  |  |  |
|  | 速度制御は，主機の調速とCPP翼角のいずれにても可能である。 Speed control is possible both by the governor of the main engine and blade pitch of C.P.P. |  |  |  |
|  | HABOUR FULLからNAV. FULLの間は，主機回転数により制御するが，港内・出入港時の速度制御はCPPの翼角による。 Speed control for the range from HARBOUR FULL through NAV. FULL is effected by engine revolutions, but it is controlled by blade pitch of CPP during entering / leaving port and in port. |  |  |  |
|  | その他の速度制御方法 Other speed control method. |  |  |  |
|  | 自動負荷制御装置（ALC）が採用されている。 Automatic load control device (ALC) is adopted. |  |  |  |
|  | 次の翼角制御方式が採用されている。 The following blade pitch control system is adopted. |  |  |  |
|  |  | フォローアップ方式 Follow-up system |  |  |
|  |  | ノンフォローアップ方式 Non follow-up system |  |  |
|  |  | 両方式の選択方式 Selective system of the above two |  |  |
|  | 遠隔翼角制御装置の制御用動力源（ 電気， 空気， 油圧）が喪失した場合，遠隔翼角制御装置は，翼角が次の状態となるように計画されている。 In the case of control power source (electric, pneumatic, hydraulic) for remote blade pitch control system, it is so designed that the blade pitch is in the following conditions. |  |  |  |
|  |  | 翼角は現状を維持する。 Blade pitch is still kept the same condition as before. |  |  |
|  |  | その他 Other(s) |  |  |
|  | 遠隔翼角制御装置の制御用動力源喪失の警報がCPPの遠隔制御場所に発せられる。 The failure of control power source for remote blade pitch control system causes an alarm on remote control station. |  |  |  |
|  | 遠隔翼角制御装置の制御用動力源が喪失した場合、制御権は自動的に船橋から次の場所に移行する。 In the case of failure of the control power source for remote blade pitch control system, the actual control station is automatically transferred from the bridge to the following stations: |  |  |  |
|  |  | 主制御場所 Main control station |  | 機 側 Local |
|  | 動力駆動変節油ポンプの他に非常手動油圧ポンプ類一式を備えている。 In addition to power driven CPP hydraulic pump, one set of emergency hand type hydraulic pump and related fittings are provided. |  |  |  |

## (2) 安全システム

Safety System

翼角自動減少又は翼角手動減少要求警報

Automatic blade angle reduction or alarm for manual blade angle reduction demand

| 前 進 側 Ahead |  | 後 進 側 Astern |  | 原 因 Cause | オーバー ライド Override |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動減速 Auto. load reduction | 減速要求 警報 Alarm for manual load reduction demand | 自動減速 Auto. load reduction | 減速要求 警報 Alarm for manual load reduction demand |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービンロータ軸異常振動 Abnormal vibration of high press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 低圧タービンロータ軸異常振動 Abnormal vibration of low press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 高圧タービンロータ軸位置異常 Excessive axial displacement of high press. turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 低圧タービンロータ軸位置異常 Excessive axial displacement of low press. Turbine rotor |  |
|  |  |  |  | 主復水器水位上昇 High water level of main condenser |  |
|  |  |  |  | タービン入口蒸気圧低下 Low press. of turbine steam inlet |  |
|  |  |  |  | 潤滑油圧力低下 Low press. Of lub. oil |  |
|  |  |  |  | 主機軸受（潤滑油）温度上昇 High temp. of main bearing (lub. oil) |  |
|  |  |  |  | 中間軸受（潤滑油）温度上昇 High temp. of plummer block (lub. oil) |  |
|  |  |  |  | 主復水器真空低下 Low vacuum of main condenser |  |
|  |  |  |  | ボイラ高水位 High water level of boiler |  |
|  |  |  |  | ボイラ低水位 Low water level of boiler |  |
|  |  |  |  | 2缶方式のボイラ1缶停止 One boiler trip in two boilers system |  |
|  |  |  |  | ボイラ給水遮断弁閉 Boiler feed water shut-off valve shut |  |

|  | CPP翼角自動減少原因復旧後のリセットは、翼角制御ハンドル（ダイアル）を、減少角度に戻す操作と連動している。 Resetting, after the causes of the automatic blade pitch reduction of CPP are removed, is interlocked with the action of returning the control handle (dial) to the preset reduced blade pitch. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上表のオーバーライドの欄にのあるものは翼角自動減少装置に対するオーバーライド装置が次の場所に設けられている。 Items marked with of the column of the “override” in the above table are provided with override devices for automatic blade pitch reduction on the following station. |  |  |  |  |  |
|  |  | 船 橋 Bridge |  | 主制御場所 Main control station |  | （ ） |
|  | オーバーライド装置の作動状態を明示する表示灯がある。 The indicating lamps are provided to distinguish operating condition of the override device. |  |  |  |  |  |

５．ボイラ

Main Boiler

製　造　所　　　　　　　　　　　；　　型式×台数　　　　　　　　　　　　×　　　　　　　　　　 sets

Manufacturer                                Type x No. of sets

制限圧力　　　　　　　　　　　　　　kg/cm2 ×　過熱蒸気温度　　　　　　　　　　　　　　　℃

Approved working press.　　　　 　　　     kg/cm2       Temp. of super heated steam

バーナ本数　　　　　本

No. of burners           sets

バーナ形式

Burner type

|  | 非戻り油型油圧噴射式油バーナ Non-return straight type oil pressure burner |  | 空気噴射式バーナ Air atomizing jet burner |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 戻り油型油圧噴射式バーナ Retuen type mechcanical atomizing oil burner |  | 蒸気補助油圧噴射式油バーナ Steam assist type oil pressure burner |
|  | 蒸気噴射式バーナ Steam atomizing burner |  | 回転霧化式油バーナ Rotary oil burner |
|  | その他 （ ） Other(s) |  |  |

|  | ボイラ用送風機（の原動機）は，その設置場所及びその付近が火災の際にも近寄りやすい他の適当な場所から停止（非常停止）が可能である。 Boiler fans (prime movers) are capable of being stopped from an easily accessible position in the event of a fire in the space where they are located and its vicinity. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## (1) 燃焼制御・圧力制御・温度制御 Combustion, Pressure and Temperature Control |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動燃焼装置 ： 製 造 所 ， 型 式 Automatic combustion control device: Manufacturer Type |  |  |  |  |  |
|  | バーナ本数自動制御装置 ： 製 造 所 ， 型 式 No. of burners automatic control device: Manufacturer Type |  |  |  |  |  |
|  | 燃焼中断のないバーナ本数制御が採用されている。 The control of number of firinf burner is provided for uninterrupted combustion. |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本バーナが定められている The ignition to the initial burner is possible by manual action at the boiler side. |  |  |  |  |
|  |  |  | 基本バーナの点火は機側手動で可能 The ignition to the initial burner is possible by manual action at the boiler side. |  |  |  |
|  |  |  | 基本バーナの点火は，次の場所から遠隔で可能 The ignition to the initial burner is possible by remotecontrol at the follosing stations: |  |  |  |
|  |  |  |  | 制 御 室 Control room |  | その他 （ ） Other(s) |
|  |  |  | 基本バーナ以外の各バーナは呼び火で点火される。 Each burner other than the initial one is ignited by means of catching the flame of other burner. |  |  |  |
|  |  |  | 基本バーナ以外の各バーナにもそれぞれ点火装置が備えられている。 Each burner other than the initial one is provided with the ignition device respectively, in addition to the above. |  |  |  |
|  |  |  | 基本バーナ以外の各バーナは，呼び火で点火されるが，点火用装置を利用することもできる。 Each burner other than the initial one is normally ignited by means of catching the flame of other burner, and also can be ignited by ignition device. |  |  |  |

圧力制御

Pressure control

|  | バーナ本数制御 Control of the number of firing burners |
| --- | --- |
|  | 圧力比例制御 Pressure proportional control |
|  | バーナ本数制御と圧力比例制御との複合 Compound control of the above two |
|  | その他 （ ） Other(s) |

換　　　気

Purge

|  | 火焰が消火した場合の換気････・・・・・・・・・・・・・・・・ Post purge |  |  | 自 動， 秒 Automatic sec. |  | 手 動 Manual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最初の着火又は点火前の換気････・・・・・・・・・・・・・・ Pre purge |  |  | 自 動， 秒 Automatic sec. |  | 手 動 Manual |
|  | 自動燃焼制御装置には簡単に切り換え可能な手動燃焼制御を備える。 The automatic burner control system has a manual burner control which is readily transferable to automatic mode. |  |  |  |  |  |

蒸気温度制御

Steam temperature control

|  | 過熱蒸気温度は，一次過熱器より制御用緩熱器へ導かれた蒸気量の一部を調節弁で調節することにより制御される。 The partial steam flow brabched from the 1st super heater to the control heater is adjusted by regulator so that super heater steam temperature is controlled. |
| --- | --- |
|  | 過熱蒸気温度は，純水をスプレヤ等で過熱蒸気に注入することにより制御される。 The pure water is sprayed into the superheated steam by a sprayer etc. so that the super heated steam temperature is controlled. |
|  | その他（ ） Other(s) |

## (2) 給水制御

Feed Water Control

|  | 自動燃焼装置 ： 製 造 所 ， 型 式 Automatic combustion control device: Manufacturer Type |
| --- | --- |

給水制御方式

Feed water control system

|  | ドラム水位のみを制御する単要素式 Single element system controlling boiler water level only. |
| --- | --- |
|  | ドラム水位と蒸気流量を制御する2要素式 The pure water is sprayed into the superheated steam by a sprayer etc. so that the super heated steam temperature is controlled. |
|  | 前記の2要素式に給水流量を加えた3要素式 Three elements system controlling feed water flow, in addition to the above. |
|  | その他（ ） Other(s) |

給水量の調節

Feed water flow control

|  | 給水調節弁開度を制御 Control for degree of opening of feed water regulator |
| --- | --- |
|  | 給水ポンプ駆動タービン用蒸気量を制御 Control for steam flow rate to feed water pump |
|  | その他（ ） Other(s) |
|  | 自動給水制御装置は主給水管系にのみ設けられている。 Automatic feed water control device is provided for main feed water line only. |  |
|  | 自動給水制御装置は主及び補助給水管系のいずれにも設けられている。 Automatic feed water control device is provided for main and aux. feed water lines respectively. |  |

## (3) 水位検出器

Water Level Detector

検出器の数

No. of detectors

|  | 対 象 Object | 給水制御 Feed water control | 低水位トリップ Low water level trip 高 低 high low | 水位警報 Water level alarm | 給水遮断 Feed water shut off | 主 機 用 蒸気遮断 Steam shut off for main turbine | 備 考Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検出器 Detector |  |  |  |  |  |  |  |
| No. 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| No. 4 |  |  |  |  |  |  |  |

検出器の形式

Type of detector

|  | 検出器番号 Detector No. | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 形式 Type |  |  |  |  |  |
| フ ロ ー ト 式 Float type |  |  |  |  |  |
| 差 圧 式 Differantial press. type |  |  |  |  |  |
| ( ) |  |  |  |  |  |

## (4) 安全装置

Safety Device

| 燃料しゃ断 Fuel oil shut off | 原 因 Cause | 個別表示 Indvidual indication | 燃料しゃ断 Fuel oil shut off | 原 因 Cause | 個別表示 Indvidual indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自動点火失敗 Miss fire |  |  | 燃料油温度低下 Low temp. of fuel oil |  |
|  | 火焔消失 （4秒以内） Flame failure (within 4 sec) |  |  | 制御電源喪失 Control electric source failure |  |
|  | 低水位 Low water level |  |  |  |  |
|  | 燃焼用空気喪失 Combustion air failure |  |  |  |  |
|  | 燃料油圧力低下 Low press. of fuel oil |  |  |  |  |
|  | 噴霧蒸気圧力低下 Low press. of atomizing steam |  |  |  |  |

|  |  | オーバーライド装置が燃料しゃ断の各原因毎に設けられている。 The override devices are separately provided for causes of fuel shut off. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 燃料しゃ断の各原因を一括してオーバーライドする装置が設けられている。 The override devices are provided for the causes of the fuel shut off in a group. |  |  |  |  |  |
|  |  | オーバーライド装置の作動状態を明示する表示装置がある。 The indicating devices are provided to distinguish operating condition of the override devices. |  |  |  |  |  |
|  |  | 手動による非常燃料しゃ断装置が次の場所に備えられている。 Manual emergency fuel shut off device is provided on the following stations. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 缶 前， Boiler front |  | 制 御 室 Control room |  | （ ） |  |

- 空気予熱器

Air Preheater

製　造　所　　　　　　　              ,　　型　式　×　台　数　　　　　　　×　　　　　　 set/ship

Manufacturer                                     Type　　　   No. of sets

形　　　式

Type

|  |  | 伝熱導式・・・・・・・・・・・ Heat transfer type |  |  | 管 形 Piping type |  | 板 形 Plating type |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 熱再生式・・・・・・・・・・・ Heat regenetated type |  |  | 回 転 式 Rotary type |  | 固 定 式 Fixed type |  | 移 動 式 Movable type |  |
|  |  | （ ）・・・・・・・ |  |  | （ ） |  |  |  |  |  |
|  | 空気予熱器出口の熱ガス温度には，腐食防止のために最低限度が定められている。 （ ℃） The lower limit for heating gas temperature of the air pre-heater is given to prevent corrosion. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 次の方法により伝熱面温度（ガス温度）の調節が可能である。 （ 自 動， 手 動 ） The heating surface temperature (gas temperature) is controllable Automatic Manual |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空気予熱器に入る空気の1部をバイパスさせる。 The intake air to the air pre-heater inlet is partially by-passed. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空気予熱器出口の熱空気の1部を再循環させる。 The heated air from the air pre-heater outlet is partially re-circulated. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 伝熱エレメントの駆動機の回転速度又は移動速度を変化させる。 The rotating speed or moving speed of the driving machine for heat transfer element is varied. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 他の熱源（蒸気式空気予熱器等）を利用して，熱ガス式空気予熱器に入る空気の温度を調節する。 The air temperature leading to heating gas type air pre-heater is controlled by using other heating source (steam type air pre-heater etc.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他 （ ）。 Other(s) |  |  |  |  |  |  |

回転再生式空気予熱器の場合

Where the rotary heat regenerated type air pre-heater is used, the following means are provided.

|  | ロータは電動機駆動である。 The rotor is driven by an electric motor. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ロータの補助駆動用としてエアモータが備えられている。 The air motor is provided for driving rotor as aux. means. |  |  |  |  |
|  |  | 電動機が停止した場合，自動的にエアモータ駆動となる。 When the electric motor stops, it is zutomatically transferred to air motor driving. |  |  |  |
|  |  | エアモータ運転表示灯が次の条件によって点灯する。 The heated air from the air pre-heater outlet is partially re-circulated. |  |  |  |
|  |  |  | 取り入れ空気の検知 Detection of intake air |  | 取り入れ空気及びロータ軸の回転検知 Detection of intake air and rotation of rotor shaft |

# ６．発電装置

Electric Generating Plant

蒸気タービン発電機　：

Steam Turbine Generator

原動機製造所　　　　　　　　　　　　　　　，　　　原動機型式

Manufacturer of aux. turbine　　　　　　　　　　　　　        Type of steam turbine

出　力　×　回転数（タービン／発電機）×台　数　　　　　　ｋW×　　　　　RPM／　　　　　RPM×　　　　sets

Output　　　  No. of revolutions　　 　　　　    No. of sets

(turbine / generator)

蒸気条件 　 　過熱蒸気　　　kg/cm2　×　　　　℃        飽和蒸気　　　　　　　ｋｇ/cm2

Steam condition　　   Superheated steam                                   Saturated steam

排気条件　　　真　　空　　　　　　ｍｍHg            　排　　圧　　　　　　ｋｇ/cm2

Exhaust steam　　　  Vacuum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   Back pressure

condition

発電機容量　　　　　　　　　　ｋVA

Generator capacity

|  | 蒸気は次の装置から供給される。 The steam is supplied from the following plant. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽気（ 段） Steam bleeding ( stages) |  | 低圧蒸気発生装置 Low press. steam generating plant |  |  |
|  |  | 内部緩熱器 Internal desuper heater |  | 外部緩熱器 External desuper heater |  | （ ） |

ディーゼル発電機　：

Diesel Generator

原動機製造所　　　　　　　　　　　　　　　，　　　原動機型式

Manufacturer of diesel engine　　　　　　　　　　　　　　　　Type of diesel engine

出　力　×　回転数　　×　     台　数　　　　　　　　PS × 　　　　　　　　　RPM × 　　　　　　sets

Output　　　  No. of revolutions　     No. of sets

発電機容量　　　　　　　　　　ｋVA

Generator capacity

|  | 発電機関は次の補機を駆動する。 Generator engines drive the following auxiliaries： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空気圧縮機 Air compressor |  | （ ） |

## (1) 船舶の状態による発電機の運転台数

## No. of Generator in Service According to Conditions of Ship.

| 大洋航海中に運転される発電機 Generator to be operated at sea. |  | 出入港時に運転される発電機 Genetrator to be operated during entering / leaving port. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蒸気タービン発電機 台 Steam turbine generator set(s) |  | 蒸気タービン発電機 台 Steam turbine generator set(s) |
|  | 台 set(s) |  | 台 set(s) |
|  | 台 set(s) |  | 台 set(s) |

## (2) 制御一般

Control －General

|  | 優先しゃ断装置が装備されている。 The preferential tripping device is provided. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 予備機の自動始動装置が装備されている。 The automatic starting device for stand-by generator is provided. |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動同期投入装置が装備されている。 The automatic synchronizing device is provided. |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動負荷分担装置が装備されている。 The automatic load sharing device is provided. |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機台数制御装置が装備されている。 The automatic control device of number of generators on line is provided. |  |  |  |  |  |  |
|  | コンピュータが採用されている。 The computer is adopted. |  |  |  |  |  |  |
| 自己監視機能 ； Self monitoring facility |  | CPU異常 CPU abnormal |  | 電源故障 Electric source failure |  | その他（ ） Other(s) |  |
| バックアップ手段 ； Means for back up system |  | 代替の遠隔制御装置 Remote control system as alternative |  | 二重システム Dual sy steml |  | その他（ ） Other(s) |  |

CRT (M)　　　　台　　　　　　　CRT（C）　　　　台

（注）（M）：モノクロ　　　(C)：カラー

Monochron　　　　　  Colour

## (3) 安全システム

Safety System

ⅰ）予備発電機の制御

Stand-by generator control

|  | ディーゼル発電機が自動始動する場合，2回以下の始動操作が失敗すると警報を発するように計画されている。 In the case of automatic restarting system for diesel generator, it is so desighed as to cause an alarm when the number of starting failure is not more than 2 times. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 蒸気タービン発電機は，自動始動できるように計画されている。 The steam turbine is so designed as to start automatically. |  |  |
|  | 暖機操作は事前に手動で行う。 Warming uo operation is carried out manually in advance. |
|  | その他（ ） Other(s) |
|  | 弁は事前に準備可能なものを除き，自動操作される。 Valves are automatically operated except for those to be able to standby in advance. |
|  | その他（ ） Other(s) |

自動始動条件

Conditions for automatic start

|  | ブラックアウト（母線無電圧） Black out (Bus bar no voltage) |
| --- | --- |
|  | 過負荷（過電流） Over load (Over current) |
|  | 電圧異常 （ 電圧高 電圧低 ） Abnormal voltage High voltage Low voltage |
|  | 周波数異常 （ 電圧高 電圧低 ） Abnormal frequency High frequency Low frequency |
|  | 並行運転中，発電機1台の危急停止 Emergency stoppage of one generator in parallel operation. |
|  | 優先しゃ断 Preferential trip |
|  | 蒸気タービン発電機蒸気調節弁開度最大（ガバナ上限） Full open of steam regulating valve for the generator steam turbine. (Upper limit of governor) |
|  | 蒸気タービン発電機入り口蒸気圧力低下 Low press. of generator steam turbine (Low vacuum press.) |
|  | ボイラトリップ （ 1 ボイラトリップ， 2ボイラトリップ ） Boiler trip One boiler trip Two boiler trip |
|  | その他 （ ） Other(s) |
|  | ブラックアウト時，予備発電機は自動始動し，主配電盤に自動的に接続される。 The standby generator is automatically started and connected to the main switchboard when the black out occurs. |  |
|  | 予備発電機は，ブラックアウト後45秒以内に，自動的に給電できるように計画されている。 The standby generator is so designed as to feed it's power automatically within 45 seconds after the black out. |  |
|  | 予備発電機を自動的に母線に接続する際，しゃ断器の投入動作は2回以上行われない。 Where the standby generator is automatically connected to the bus bars, the making attempt of ACB for the standby generator is restricted to not more than 2 times. |  |

ⅱ）自動停止

Automatic stop

タービン発電機　：

Steam turbine generator

| 原 因 Cause |  | 原 因 Cause |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 過回転 Over speed |  | ロータの軸方向の異常変位 Excessive axial displacement of rotor |
|  | 潤滑油機関入口圧力低下 Low press. of llub. oil turbine inlet |  |  |
|  | 排気圧力上昇（コンデンサ真空低下） High press. of back press. (low vacuum of condenser) |  |  |
|  | ロータ又はケーシングの異常振動 Excessive vibration of rotor or casing |  |  |

（注）　：　過回転保護装置は，　機　械　式，　　　電　気　式，　　　（　　　　　　　　）である。

(Note)　     Over speed protective　　　   mechanical type           electrical type.             (                  ).

device is

|  | 手動による非常停止装置が次の場所に備えられている。 Manual emergency stop deviceis provided on the following control stations. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機 側 Local station |  | 制 御 室 Control room |  | （ ） |

ディーゼル発電機　：

Diesel generator

| 原 因 Cause |  | 原 因 Cause |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 過回転 Over speed |  | シリンダ冷却水機関入口圧力低下 Low press. of cyl. cooling water engine inlet |
|  | 潤滑油機関入口圧力低下 Low press. of llub. Oil turbine inlet |  | シリンダ冷却水機関入口流量低下 Low flow of cyl. coolong water engine inlet |
|  | 潤滑油機関入口温度上昇 High temp. of lub. oil engine inlet |  |  |
|  | シリンダ冷却水機関出口温度上昇 High temp. of cyl. cooling water engine outlet |  |  |

（注）　：　過回転保護装置は，　機　械　式，　　　電　気　式，　　　（　　　　　　　　）である。

(Note)　       Over speed protective　　　  mechanical type           electrical type.             (               ).

device is

|  | 手動による非常停止装置が次の場所に備えられている。 Manual emergency stop deviceis provided on the following control stations. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 機 側 Local station |  | 制 御 室 Control room |  | （ ） |

## (4) 蒸気タービン発電機，ディーゼル発電機の制御

## Steam Turbine Generator and Diesel Generator Control

蒸気タービン発電機　：

Steam turbine generator

|  | 次の場所から遠隔操作により，ディーゼル発電機に切換えることができる。 The turbine generator is transferred to diesel generator by remote control from the following stations: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 船 橋， Bridge |  | 制 御 室， Control room |  | （ ） |
|  | 次の場所から遠隔操作により，他の蒸気タービン発電機に切換えることができる。 The turbine generator is transferred to other turbine generator by remote control from the following stations: |  |  |  |  |  |
|  |  | 船 橋， Bridge |  | 制 御 室， Control room |  | （ ） |
|  | タービンの排気出口端には，警報用逃し弁（セントネルバルブ）が設けてある。 The escape valve for alarm (sentinel valve) is provided at the exhauset steam outlet of the turbine. |  |  |  |  |  |

ディーゼル発電機：

Diesel generator

|  | ディーゼル発電機は推進と操舵が可能で船の安全を確保するのに十分な容量を有する。 The diesel generator have a sufficient capacity to permit propulsion and steering for ensuring the safety of ship. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ブレンド油又は粘度制御を必要とする燃料油を使用する。 The generator engines are operated either blend oil or fuel oil subject to viscosity control. |  |  |  |  |  |
|  | 次の場所から遠隔操作により，蒸気タービン発電機に切換えることができる。 The diesel generator is transferred to steam turbine generator by remote control from the following stations: |  |  |  |  |  |
|  |  | 船 橋， Bridge |  | 制 御 室， Control room |  | （ ） |

# ７．一般補機用原動機（電動機を除く）

Prime Movers for General Service Auxiliaries (except Electric Motor)

- 給水ポンプ駆動用蒸気タービン

## Steam Turbine for Feed Water Pump

原動機製造所　　　　　　　　　　　　　　　，　　　原動機型式

Manufacturer of aux. turbine　　　　　　　　　　　　　Type of steam turbine

出　力　×　回転数 　　×　台　数　　　　　　　　PS ×　　　　　　　　　RPM×　　　　　　sets

Output　　　No. of revolutions　　　　　　　　　　　No. of sets

蒸気条件　　　 　過熱蒸気　　　　ｋｇ/cm2　×　　　　　℃　　　　飽和蒸気　　　　　　ｋｇ/cm2

Steam condition　　　　 Superheated steam　　　　　　　　　　　　　　　　　　      Saturated steam

排気条件　　　 　真　　空　　　　ｍｍHg ,　　　           　    排　圧　　　　　　　ｋｇ/cm2

Exhaust steam　　　　    Vacuum　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         Back pressure

condition

発電機容量　　　　　　　ｋVA

Generator capacity

|  | 蒸気は次の装置から供給される。 The steam is supplied from the following plant. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽気（ 段） Steam bleeding ( stages) |  | 低圧蒸気発生装置 Low press. steam generating plant |  |  |
|  |  | 内部緩熱器 Internal desuperheater |  | 外部緩熱器 External desuperheater |  | （ ） |
|  | タービンの排気出口端に，警報用逃し弁（センチネルバルブ）がある。 The escape valve for alarm (sentinel valve) is provided at the exhaust steam outlet of the turbine. |  |  |  |  |  |

自　　　　　動　　　　　停　　　　　止

Automatic stop

| 原 因 Cause |  | 原 因 Cause |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 過回転 Over speed |  | ロータの軸方向の異常変位 Excessive axial displacement of rotor |
|  | 潤滑油機関入口圧力低下 Low press. of llub. Oil turbine inlet |  |  |
|  | 排気圧力上昇（コンデンサ真空低下） High press. of back press. (low vacuum of condenser) |  |  |
|  | ロータ又はケーシングの異常振動 Excessive vibration of rotor or casing |  |  |

（注）　：　過回転保護装置は，　機　械　式，　　　電　気　式，　　（　　　　　　　　　　）である。

(Note)　      Over speed protective　　　   mechanical type           electrical type.            (               ).

device is

制御場所が2ヶ所以上ある場合

Where the steam turbines for feed water pump have two or more control stations.

|  | 各制御場所に制御場所表示灯がある。 Indicating lamps are provided at each control station. |
| --- | --- |
|  | 同時に2ヶ所以上の場所から制御できないようになっている。 They are able to control only from one station. |

## (2) 給水ポンプ以外の一般補機用原動機

## Prime Mover for General Seivice Auxiliaries (except Feed Water Pump)

|  | 主機，発電装置及び給水ポンプ以外に次の用途の蒸気タービン機関がある。 The steam turbines are provided for the following service other than main engine, generator plant and feed water pump. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 貨物油ポンプ Cargo oil pump |  | バラストポンプ Ballast pump |
|  |  | 貨物ガス圧縮機 Cargo gas compressor |  |  |
|  |  | その他 （ ） Other(s) |  |  |
|  | 発電装置又は給水ポンプ以外に次の用途のディーゼル機関がある。 The diesel engines are provided for the following service other than generator plant and feed water pump. |  |  |  |
|  |  | 貨物油ポンプ Cargo oil pump |  | バラストポンプ Ballast pump |
|  |  | 空気圧縮機 Air compressor |  | 貨物ガス圧縮機 Cargo gas compressor |
|  |  | 非常消火ポンプ Emergency fire pump |  | 甲板機用油圧ポンプ Deck machinery hydraulic oil pump |
|  |  | その他 （ ） Other(s) |  |  |
|  | 上記の原動機（蒸気タービン及びディーゼルとも）のうち，制御場所が2ヶ所以上あるものは次の通りである。 The following have two or more stations among the above prime movers, (steam turbine and diesel engine). |  |  |  |
|  |  | 1. 貨物油ポンプ Cargo oil pump |  | 2. バラストポンプ Ballast pump pump |
|  |  | 3. 空気圧縮機 Air compressor |  | 4. 貨物ガス圧縮機 Cargo gas compressor |
|  |  | 5. 非常消火ポンプ Emergency fire pump |  | 6. 甲板機用油圧ポンプ Deck machinery hydraulic oil |
|  |  | その他 （ 7. 8. 9. ） Other(s) |  |  |

|  | 上記の原動機のうち，各制御場所に制御場所の表示灯を備えている原動機の番号は次の通りである。 Among the above, the following gives prime mover No. which the indicating lamp showing the control station is provided at each station. ， ， ， ， ， ， ， |
| --- | --- |
|  | 上記の原動機のうち，同時に2ヶ所以上の場所から制御できない原動機の番号は次の通りである。 Among the above, the following gives prime mover No. which is unable to control from two or more control stations at a same time. ， ， ， ， ， ， ， |

蒸　気　タ　ー　ビ　ン　原　動　機　自　動　停　止

Automatic Stop for SteaｍTurbine

|  |  | 停止原因 Cause of Stoppage | 過 回 転 Over speed | 潤 滑 油 圧 力 低 Low press. of lub. oil | 真空低又は 排 気 圧 高 Low vacuum of main condenser | 異 常 振 動 Excessive vibration |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 Service |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貨物油ポンプ Cargo oil pump |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バラストポンプ Bullast pump |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貨物ガス圧縮機 Cargo gas comoressor |  |  |  |  |  |  |  |

デ　ィ　ー　ゼ　ル　原　動　機　自　動　停　止

Automatic Stop for Diesel Engine

|  |  | 停止原因 Cause of Stoppage | 過 回 転 Over speed | 潤 滑 油 圧 力 低 Low press. of lub. oil | 冷却水出口 温 度 高 High temp. of main condenser | 冷却水入口圧 力 低 Low press. of cooling water |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 Service |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貨物油ポンプ Cargo oil pump |  |  |  |  |  |  |  |
|  | バラストポンプ Bullast pump |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貨物ガス圧縮機 Cargo gas comoressor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空気圧縮機 Air compressor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 甲板機用油圧ポンプ Deck machinery hydraulic pump |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常消火ポンプ Emergency fire pump |  |  |  |  |  |  |  |

# ８．補機器

Auxiliary Machinery

## (1) 空気圧縮機

## Air Compressor

|  |  | 制御等 Control etc. | 駆動動力の種類 （注） Kind of driving power (Note) | 台数 No. of sets. | 自動発停 Auto. Start- stop 発 停 Start Stop | 遠 隔 発 停 Remote start – stop 船 橋 制御室 （ ） Bridge Control room 発 停 発 停 発 停 Start Stop Start Stop Start Stop |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用 途 Service |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 始動用空気圧縮機 Starting air compressor |  | 電 原 手 E， A, M |  |  |  |  |
|  | 制御用空気圧縮機 Control air compressor |  | 電 原 手 E， A, M |  |  |  |  |
|  | 非常用空気圧縮機 Emergency air compressor |  | 電 原 手 E， A, M |  |  |  |  |
|  |  |  | 電 原 手 E， A, M |  |  |  |  |

|  | 順 次 始 動 Sequential start | 自 動 停 止 Automatic stop |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 潤滑油圧低 Low press. of lub. oil | 冷却水圧低 Low press. of cooloing water | 冷却水流量低 Low flow of coolng water |  |

（注）　E ：（電動機），　A　：（発電電動機を含む原動機）及びM　：（手動）は，空気圧縮機の駆動動力の種類にしたがって丸でかこむこと。

（Note）E (electric motor), A (prime mover including generator engine) and M (manual) should be enclosed with a circle accoding to kind of driving power fpr air compressor.

## (2) 廃油焼却炉

## Waste Oil Incinerator

製　造　所

Manufacturer

| 燃焼制御 ： Combustion control |  | 手動点火 Manual ignition |  | 全 自 動 Full automatic |  | その他（ ） Other(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動換気 ： Automatic purge |  | 点火前換気 Prepurge |  | 消火後換気 Post purge |  |  |

安　　　　　全　　　　　装　　　　　置

Safety device

| 燃料しゃ断 Fuel oil shut off | 原 因 Cause | 個別表示 Indvidual indication | 燃料しゃ断 Fuel oil shut off | 原 因 Cause | 個別表示 Indvidual indication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点火失敗 Miss fire |  |  | 燃料油温度低下 Low temp. of fuel oil |  |
|  | 火焔消失 Flame failure |  |  | 煙路温度異常高 Abnormal high temp. of smoke duct |  |
|  | 燃焼用空気の供給停止 Combudtion air |  |  |  |  |
|  | 制御電源喪失 Control electric source failure |  |  |  |  |
|  | 燃料油圧力低下 Low press. of fuel oil |  |  |  |  |

## (3) 制御場所及び安全システム（独立駆動のポンプ，通風機及び圧縮機等）

## Control Station and Safety System (Pumps, Ventilation Fans and compressors etc. driven by Independent Prime Mover)

| 名 称 Item |  |  | 台 数 No. of sets | 船 橋 Bridge 始動／停止 Start / Stop | 制 御 室 Control room 始動／停止 Start / Stop | （ ） 始動／停止 Start / Stop | 自 動 切 換 Auto. change-over 互いに／予備のみ （注） Each other/Stand-by (Note) | 順次始動 Sequential start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 復 水 ・ 給 水 ポ ン プ | Condensate ・fees water pumps | 主復水ポンプ Main condensate pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 主復水器真空ポンプ Main condenser vacuum pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | ドレンポンプ Drain pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 主給水ポンプ Main feed water pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 補助給水ポンプ Aux. feed water pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 冷態始動給水ポンプ Cold starting feed water pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| 冷却海水ポンプ | Cooling sea water pumps | 主循環水ポンプ Main circulating pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 予備主循環水ポンプ Stand-by circulating pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 補助循環水ポンプ Aux. circulating pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |

| 名 称 Item |  |  | 台 数 No. of sets | 船 橋 Bridge 始動／停止 Start / Stop | 制 御 室 Control room 始動／停止 Start / Stop | （ ） 始動／停止 Start / Stop | 自 動 切 換 Auto. change-over 互いに／予備のみ （注） Each other/Stand-by (Note) | 順次始動 Sequential start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷 却 海 水 ポ ン プ | Coolong sea water pumps | 海水サービスポンプ Sea water service pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機蒸気タービン 冷却器冷却海水ポンプ Cooler cooling sea water pump for generator steam turbine |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機ディーゼル 冷却器冷却海水ポンプ Cooler cooling sea water pump for generator diesel |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| ビ ル ジ ・ 消 火 用 ポ ン プ | Bilge ・ fire pumps | バラストポンプ Ballast pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | G.S.ポンプ G.S. pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | オイリビルジポンプ Oily bilge pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | ビルジセパレータ サービスポンプ Bilge separator service pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 電動非常消火ポンプ Motor drive emergency fire pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| 潤滑油 ・ 操作油ポンプ | Lub. oil ・ hydraulic oil pumps | 主潤滑油ポンプ Main lub. oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 主機制御油圧ポンプ Main turbine control oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機蒸気タービン スタンバイ潤滑油ポンプ Generator steam turbine stand-by lub.oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機ディーゼル 潤滑油プライミングポンプ Generator diesel lub. oil priming pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |

| 名 称 Item |  |  | 台 数 No. of sets | 船 橋 Bridge 始動／停止 Start / Stop | 制 御 室 Control room 始動／停止 Start / Stop | （ ） 始動／停止 Start / Stop | 自 動 切 換 Auto. change-over 互いに／予備のみ （注） Each other/Stand-by (Note) | 順次始動 Sequential start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 潤 滑 油・操 作 油 ポ ン プ | Lub. oil・hydraulic oil pumps | 船尾管潤滑油ポンプ Stern tube lub. oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | CPP操作油ポンプ C.P.P. control oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 操舵装置油圧ポンプ Steering gear hydraulic oil pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| 燃 料 油 ポ ン プ | Fuel oil pumps | 噴燃ポンプ Main boiler burning pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機ディーゼル 燃料油供給ポンプ Generator diesel fuel oil supply pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | C重油移送ポンプ Heavy fuel oil transfer pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | A重油移送ポンプ Diesel fuel oil transfer pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| そ の 他 の ポ ン プ | Others’ pumps | 造水器エゼクタポンプ Distillig plant ejector pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 専用バラストポンプ Ballast pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機ディーゼル シリンダ冷却水ポンプ Generator diesel cyl. cooling water pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 造水器蒸留水ポンプ Distilling plant dist. water pump |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |

| 名 称 Item |  |  | 台 数 No. of sets | 船 橋 Bridge 始動／停止 Start / Stop | 制 御 室 Control room 始動／停止 Start / Stop | （ ） 始動／停止 Start / Stop | 自 動 切 換 Auto. change-over 互いに／予備のみ （注） Each other/Stand-by (Note) | 順次始動 Sequential start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他のポンプ | Others’ pumps |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| フ ァ ン | Fans | ボイラ強圧送風機 Main boiler forced draft fan |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | グランド排気ファン Grand steam exhaust fan |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 機関室通風機 （押込） Supply fan in engine room |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 機関室通風機（排気） Exhaust fan in engine room |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 機関室通風機 （可逆） Reversibility vent. Fan in engine room |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
| 圧縮機・その他一般補機器 | Compressors・Others | 制御用空気圧縮機 Control air compressor |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 発電機ディーゼル 始動用空気圧縮機 Starting air compressor for diesel engine |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  | 一般用空気圧縮機 General service air compressor |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |

| 名 称 Item |  |  | 台 数 No. of sets | 船 橋 Bridge 始動／停止 Start / Stop | 制 御 室 Control room 始動／停止 Start / Stop | （ ） 始動／停止 Start / Stop | 自 動 切 換 Auto. change-over 互いに／予備のみ （注） Each other/Stand-by (Note) | 順次始動 Sequential start |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 圧縮機・その他一般補機器 | Compressors ・Others |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圧 ・ 電 P ・ E |  |

（注）　　圧（圧力低下）及び（無電圧）は，ポンプ等の切換えの方法にしたがって丸でかこむこと。

(Note)     P (low pressure) and E (no voltage) should be enclosed with a circle according to the method of automatic change of pump etc.

## (4) タンク

## Tank

| タンク名称 Item |  |  | MO要件 Req. of MO |  | 加熱 Heating |  | 温度制御装置 の有無 （注） Temp. control system (Note) | 液面指示装置の種類 Kind of level indicator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容量 24hrs 以上 Capacity 24 hrs | 自動 送油 Auto transfer | 蒸気 Steam | 電気 Electric |  | フロート式 Float | ガラス ゲージ Glass gauge | 測深管 Sounding pipe |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内装・外装 Inside ・Outside tank tank | 丸 ・ 平 Round・Float |  |
| 燃 料 油 タ ン ク | Fuel oil tanks | C重油セットリングタンク Heavy fuel oil settring tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | A重油セットリングタンク Diesel fuel oil settring tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | C重油サービスタンク Heavy fuel oil service tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | A重油サービスタンク Diesel fuel oil service tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | セットリングタンク settling tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | ブレンド油タンク Blend oil tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | I.G.G.燃料油タンク I.G.G. fuel oil tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | スラッジタンク Sludge tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | ドレンタンク Drain tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | セーブオールタンク Save-all tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | 廃油焼却炉用 燃料油タンク Incinerator fuel oil tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |

| タンク名称 Item |  |  | MO要件 Req. of MO |  | 加熱 Heating |  | 温度制御装置 の有無 （注） Temp. control system (Note) | 液面指示装置の種類 Kind of level indicator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 容量 24hrs 以上 Capacity 24 hrs | 自動 送油 Auto transfer | 蒸気 Steam | 電気 Electric |  | フロート式 Float | ガラス ゲージ Glass gauge | 測深管 Sounding pipe |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 内装 ・ 外装 Inside ・Outside tank tank | 丸 ・ 平 Round ・Float |  |
| 燃 料 油 タ ン ク | Fuel oil tanks | 焼却用廃油タンク Incinerator waste oil tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  | ウエストタンク Waste oil tank |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 自・空・電 S ・A ・E |  |  |  |

| タンク名称 Item |  |  | 加熱 Heating |  | 温度制御装置 の有無（注） Temp. control system (Note) | 液面指示装置の種類 Kind of level indicator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 蒸 気 Steam | 電 気 Electric |  | フロート式 Float | ガラス ゲージ Glass gauge | 測深管 Sounding pipe |
|  |  |  |  |  |  | 内装・外装 Inside ・Outside tank tank | 丸 ・ 平 Round・Float |  |
| 潤 滑 油 タ ン ク | Lub.l oil tanks | 主機サンプタンク Main turbine sump tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | 主機用重力タンク Main turbine gravity tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | 発電機蒸気タービンサンプタンク Generator steam turbine sump tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | 発電機ディーゼルサンプタンク Generator diesel sump tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | セットリングタンク Ssettling tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | ストレージタンク Storage tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | ピュリファイドタンク Purified tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | スタンチューブサンプタンク Stern tube sump tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  | スラッジタンク Sludge tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |

| タンク名称 Item |  |  |  | 加 熱 Heating |  | 温度制御装置 の有無（注） Temp. control system (Note) | 液面指示装置の種類 Kind of level indicator |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 蒸 気 Steam | 電 気 Electric |  | フロート式 Float | ガラス ゲージ Glass gauge | 測深管 Sounding pipe |
|  |  |  |  |  |  |  | 内装・外装 Inside・Outside tank tank | 丸 ・ 平 Round・Float |  |
| 潤滑油タンク |  | Lub.l oil tanks | ドレンタンク Drain tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | ウェストタンク Waste oil tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
| 水 タ ン ク | Water tanks |  | 大気圧ドレンタンク Atmospheric drain tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | ドレン検油タンク Drain observation tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | 蒸留水タンク Distilling water tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | 発電機ディーゼル冷却水膨張タンク Generator diesel cooling water expansion tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | 潤滑油清浄機作動水タンク Lub. oil purifier operating water tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |
|  |  |  | 燃料油清浄機作動水タンク Fuel oil purifier operating water tank |  |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・E |  |  |  |

（注）自（自力式，直動式），油（油圧式），空（空気式）及び電（電気式）は温度制御装置の制御エネルギ源の種類にしたがって丸でかこむこと。

(Note) S (self. regulating), H (hydraulic), A (pneumatic), and E (electric) should be enclosed with a circle according to the kind of control energy for temperature control system.

# ９．プロセス制御

Process Control

| 項 目 Item |  |  | 制御装置 の有無 Auto. control | 制御エネルギ源の 種類 （注1） Kind of control energy (Note 1) | 検出端の 取付位置 （注2） Sensor is provided at inlet/outlet (Note 2) | 備 考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温 度 | Temprature | 主潤滑油 Main turbine lub. oil |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 主発電機蒸気タービン潤滑油 Generator steam turbine lub. oil |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 発電機ディーゼル潤滑油 Generator diesel lub. oil |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 発電機ディーゼルシリンダ冷却水 Generator diesel cyl. Cooling water |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 発電機ディーゼル燃料油 (又は粘度） Generator diesel engine fuel oil (or viscisity) |  | 自・油・空・電 S ・H ・A・ E | 入 出 In Out |  |

| 項 目 Item |  |  | 制御装置 の有無 Auto. control | 制御エネルギ源の 種類 （注1） Kind of control energy (Note 1) | 検出端の 取付位置（注2） Sensor is provided at inlet/outlet (Note 2) | 備 考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | Temperature | ボイラ燃料油 Main boiler fuel oil |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 空気エゼクタ冷却水 Air ejector cooling water |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
| 圧 力 | Pressure | 主機グランド蒸気 Main turbine gland steam |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 発電機蒸気タービングランド蒸気 Generator steam turbine gland steam |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 1段抽気 1 st steam bleeding |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  | 2段抽気 2 st steam bleeding |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  | 3段抽気 3 rd steam bleedin |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  | 4段抽気 4 th steam bleedin |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  | 脱気器 Deaerator |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | エゼクタ用蒸気 Ejector steam |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  | ボイラ用燃料油加熱蒸気 Main boiler fuel oil heating steam, |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out | ／ kg／ cm2減圧 reduction of pressure |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
| 液 面 | Level | 主復水器 Main condenser |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 補助腹水器 Aux. condenser |  | 自・油・空・電 S・ H・ A・ E | 入 出 In Out |  |

| 項 目 Item |  |  | 制御装置 の有無 Auto. control | 制御エネルギ源の種類 （注 1） Kind of control energy (Note 1) | 検出端の取付位置 （注 2） Sensor is provided at inlet/outlet (Note 2) | 備 考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液 面 | Level | 脱気器 Deaerator |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 大気圧ドレンタンク Atmospheric drain tank |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 4段給水加熱器ドレン 4 th feed water heater drain |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 3段給水加熱器ドレン 3 rd feed water heater drain |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  | 1段給水加熱器ドレン 1 st feed water heater drain |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
| そ の 他 | Others |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |
|  |  |  |  | 自・油・空・電 S・H・ A・E | 入 出 In Out |  |

（注　1）自（自力式，直動式），　油（油圧式），　空（空気式）及び電（電気式）は制御装置の制御エネルギ源の種類にしたがって丸でかこむこと。

(Note 1)  S (self-regulating), H (hydraulic), A(pneumatic) and E (electric) should be enclosed with a circle according to the kind of control energy.

（注　2）入（入口）及び出（出口）は制御のための検出位置にしたがって丸でかこむこと。

(Note 2)  In and Out should be enclosed with a circle according to the detecting point for automatic control.

# １０．監視装置・警報装置

Monitor and Alarm System

## (1) 一般

General

監視警報装置　　　　製　造　所　　　　　　　　，  型　　式

Monitor and alarm     　 Manufacturer                       Type

system

|  | 監視警報装置は，表示灯・アナンシェータが採用されている。 The indicating lamp and annunciater are adopted for the monitoring and alarm system. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 監視警報装置は，デジタル表示・データロガが採用されている。 The digital indication and data logger are adopted for the monitoring and alarm system. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 監視警報装置は，CRTディスプレイと関連機器が採用されている。 The CRT display and related equipment are adopted for the monitoringand alarm system. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 次の周辺機器が備えてある。 The following peripheral devices are provided. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | タイプライタ Type writer |  |  |  |  | ラインプリンタ Line printer |  |  |
|  |  |  |  |  | 操作コンソール Operating console |  |  |  |  | 記憶装置 Memory unit |  |  |
|  | 機関監視・警報用ディスプレイが次の場所に設けられている。 The engine monitoring and alar, displays are provided at the following stations. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 船 橋 台： Bridge set(s) |  |  |  | CRT |  |  |  | （ ） |  |
|  |  |  |  | 制御室 台： Control room set(s) |  |  |  | CRT |  |  |  | （ ） |  |
|  |  |  |  | 作業室等 台： Work shop and the like set(s) |  |  |  | CRT |  |  |  | （ ） |  |
|  |  |  |  | （ ） 台： set(s) |  |  |  | CRT |  |  |  | （ ） |  |
|  | 荷役（又は貨物）監視・警報用ディスプレイが次の場所に設けられている。 Cargo handling (or cargo) monitoring and alarm displays are provided at following station. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 船 橋 台： Bridge set(s) |  |  |  |  | CRT |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | 荷役制御室 台： Cargo control room set(s) |  |  |  |  | CRT |  |  | （ ） |
|  |  |  |  | （ ） 台： set(s) |  |  |  |  | CRT |  |  | （ ） |
|  | その他 Other service |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （ ） 台： set(s) |  |  |  |  |  | CRT |  |  | （ ） |
|  |  |  | （ ） 台： set(s) |  |  |  |  |  | CRT |  |  | （ ） |
|  | 監視用テレビが設けられている。 Monitor TV is provided. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 設置場所 Location | 船 橋Bridge |  | 機関制御室 Engine control room, | 荷役制御室 Cargo control room |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 監視対象 Object |  | 操船スペース Maneuvering space | 機関スペース Engine control space |  |  |  |  |
| 船首方向 Forward bow |  |  |  |  |  |  |  |
| 主機上部（機室上段） Top of the main engine （engine room upper flat） |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) |  |  |  |  |  |  |  |
| ( ) |  |  |  |  |  |  |  |

## (2) 監視装置

Monitor System

(注)　次表の内容が含まれている図面（計装点一覧表等）が，別途提出される場合には，次表への記入は，任意とする。

(Note)  Where the drawings or documents (list of measuring points) including contents of the following tables are submitted separately, it is optional to make entries in the tables.

|  | 次表1及び2の内容が含まれている図面を別途提出する。 The drawings or documents including the contents of the following table 1 and 2 are submitted separately. |
| --- | --- |
|  | （図面名称 図面番号 ） D.W.G. title D.W.G.No. |

表1　　アナログ・ディジタル表示

Table 1  Analogue・digital etc. indication

| 項 目 Item |  |  |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  |  |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  |  |  |  |  | 機 側 Local |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  |  |  |
| 一 般 |  | General |  | 時刻 Time |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 船速 Ship speed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 舵角 Rudder angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 海水温度 Temp., sea water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 外気温度 Temp., open air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 機関室温度 Temp., engine room |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 |  | Main engine and propulsion shafting systems |  | プロペラ回転数 Revolutions of propeller (inst.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 推力(回転)方向 Direction of thrust (rotation) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CPP翼角 CPP blade angle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操縦弁位置 Position, control valve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 軸馬力 Shaft horse power |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主蒸気入口圧力 Press., main steam inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン1段落圧力 Press.,1 st steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1段抽気圧力 Press., 1 st steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2段抽気圧力 Press., 2 nd steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 Item |  |  |  |  |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  |  |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  |  |  |  |  | 機 側 Local |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  | 常 時 指 示 |  | Indication -normal |  | 任意呼出指示 |  | Indication –select. call |  |  |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 |  | Main engine and propulsion shafting systems |  | 3段（低圧1段）抽気圧力 Press., 3rd (LP 1st) steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4段（低圧2段）抽気圧力 Press., 4th (LP 4th) steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン排気圧力 Press., HP turbine exhaust steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービン排気圧力 Press., LP turbine exhaust steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 後進タービン蒸気室圧力 Press., AST turbine steam box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービングランド蒸気圧力 Press., HP turbine gland steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービングランド蒸気圧力 Press., LP turbine gland steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主機制御用油圧力 Press., main turbine control oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主機入口潤滑油圧力 Press., main turbine lib. Oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主潤滑油ポンプ出口圧力 Press., mainlub. Oil pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 主潤滑油ポンプストレーナ差圧 Differential press., lub. oil pump filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管強制潤滑油圧力 Press., steam tube lub. oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CPP操作油圧力 Press., CPP control oil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン蒸気入口温度 Temp., HP turbine steam inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1段抽気温度 Temp., 1st steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2段抽気温度 Temp., 2nd steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3段（低圧1段）抽気温度 Temp., 3rd steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4段（低圧2段）抽気温度 Temp.,4th steam bleeding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン排気温度 Temp., HP turbine exhaust steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 | Main engine and propulsion shafting systems | 低圧タービン蒸気室温度 Temp., LP turbine steam box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 後進タービン蒸気室温度 Temp., AST turbine steam box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主機入口潤滑油温度 Temp., main engine lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧タービン推進軸受温度 Temp., HP turbine thrust bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧タービン推進軸受温度 Temp., LP turbine thrust bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主推力軸受温度 Temp., main thrust bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧タービン軸受温度前後 Temp., HP turbine bearing(fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧タービン軸受温度前後 Temp., LP turbine bearing(fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧1段小歯車軸受温度前後 Temp., HP turbine 1st pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧タービン1段小歯車 軸受温度前後 Temp., LP turbine 1st pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧タービン1段各大歯車 軸受温度前後 Temp., HP turbine 1st each wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧タービン1段各大歯車 軸受温度前後 Temp., LP turbine 1st each wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧タービン2段各小歯車 軸受温度前後 Temp., HP turbine 2st stage each pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低圧タービン2段各小歯車 軸受温度前後 Temp., LP turbine 2nd stage each pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主（2段）大歯車軸受温度 Temp., main (2nd) wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中間軸軸受温度 Temp., plummer block |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船尾管軸受温度 Temp., stern tube bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 | Main engine and propulsion shafting systems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 ボ イ ラ 関 係 | Main boiler | 蒸気ドラム圧力 Press., steam drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過熱器出口蒸気圧力 Press., superheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部緩熱器出口蒸気圧力 Press., internal desuperheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噴霧蒸気圧力 Press., atomizing steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーナパージ蒸気圧力 Press., burner purge steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤吹用蒸気圧力 Press., soot blower steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーナ入口燃料油圧力 Press., burner fuel oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噴燃ポンプ吐出圧力 Press., fuel oil burning pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噴燃ポンプ出口巣トレーナ差圧 Differential press., burning pumo outlet filter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 強圧送風機出口風圧 Press., forced draft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 ボ イ ラ 関 係 | Main boiler | バーナ風箱内圧力 Press., burber wind box |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 炉内圧力 Press., furnace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エコノマイザ入口給水圧力 Press., economizer feed water inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器入口ガス圧力 Press., air preheater gas intlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器出口ガス圧力 Press., air preheater gas outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器空気差圧 Differential press., air preheater air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器出口空気圧力 Press., air preheater air outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤吹装置制御用空気圧力 Press., soot blower control air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸気加熱式空気予熱器用蒸気圧力 Press., steam heating type air preheater steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過熱器出口蒸気温度 Temp., superheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内部緩熱器出口蒸気温度 Temp.,internal dusuperheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーナ入口燃料油温度 Temp.,burner fuel oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加熱器出口燃料油温度 Temp., heater fuel oil outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転式空気予熱器軸受温度 Temp., rotary type air preheater bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転式空気予熱器軸受出口潤滑油温度 Temp., rotary type air preheater bearing lub. oil outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器メタル温度 Temp., air preheater metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器入口空気温度 Temp., air preheater air inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器出口空気温度 Temp., air preheater air outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 ボ イ ラ 関 係 | Main boiler | 空気予熱器出口ガス温度 Temp., air preheater gas outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | エコノマイザ入口給水温度 Temp., economizer feed water inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸気ドラム液面 Level, steam drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸気ドラム水PH値 PH, steam drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水ドラム水PH値 PH, water drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸気ドラム水電導率 Conductivity, steam drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水ドラム水電導率 Conductivity, water drum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃焼排ガス煙濃度 Smoke concentration, combustion exhaust gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃焼排ガス酸素濃度 Oxygen concentration, combustion exhaust gas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主ボイラ関係 | Main boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸 気 タ ― ビ ン 発 電 原 動 機 関 係 | Generator steam turbine | 回転数 No. of revolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 入口蒸気圧力 Press., steam inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | グランド蒸気圧力 Press., gland steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気圧力（真空） Press., exhaust steam (vacuum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油入口圧力 Press., lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油入口温度 Temp., lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | タービン軸受温度 Temp., rotor bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 推力軸受温度 Temp., thrust bearing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小歯車軸受温度前後 Temp., pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大歯車軸受温度前後 Temp., wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| デ ィ ー ゼ ル 発 電 原 動 機 関 係 | Generator diesel engine | 回転数 No. of revolutions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油入口圧力 Press., lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 弁腕注油入口圧力 Press., rocker arm lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シリンダ冷却水入口圧力 Press., cyl. Cooling water inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 掃除空気圧力 Press., scavenging air |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃料油入口圧力 Press., fuel oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油入口温度 Temp., lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シリンダ冷却水入口温度 Temp., cyl. cooling water inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シリンダ冷却水共通出口温度 Temp., cyl. cooling water common outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シリンダ冷却水各筒出口温度 Temp., each cyl. cooling water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 過給機排ガス入口温度 Temp., turbo-charger exhaust gas inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排ガス各筒出口温度 Temp., each cyl. exhaust gas outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 発 電 機 及 び 電 気 | Generator and electricity | 各発電機電力 Each generator power |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 母線電圧 Bus bar voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各発電機電圧 Each generator voltage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各発電機電流 Each generator current |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 母線周波数 Bus bar frequency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各発電機周波数 Each generator frequency |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各発電機固定子コイル温度 Temp., each generator stator coil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 発電機軸受温度（又は出口潤滑油温度） Temp., rotor bearing (or temp., lub. oil outlet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転機空気冷却器冷却水圧力 Press., rotor air cooler cooling water |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 補 機 ・ 熱 交 換 器 ・ そ の 他 | Auxiliaries ・ heat exchangers ・ Others | 主復水器真空 Vacuum, main condenser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主復水器水位 Level, main condenser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 復水ポンプ出口圧力 Press., condensate pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 復水ポンプ出口温度 Temp., condensate pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ドレンタンク水位 Level, drain tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱気器内圧力 Press., deaerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱気器水位 Level, deaerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱気器出口給水温度 Temp., deaerator outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1段給水加熱器出口給水温度 Temp., 1st feed water heater water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3段給水加熱器出口給水温度 Temp., 3rd feed water heater water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4段給水加熱器出口給水温度 Temp., 4th feed water heater water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプ吐出圧力 Press., feed water pump water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主復水器入口海水温度 Temp., main condenser sea water inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主循環水ポンプ吐出圧力 Press., main circulating pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助循環水ポンプ吐出圧力 Press., aux. circulating pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海水サービスポンプ吐出圧力 Press., sea water service pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 復水ポンプ出口塩分 Salinity, drain pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ドレンポンプ出口塩分 Salinity, drain pump outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助復水器出口塩分 Salinity, aux. condenser condensate outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ドレンクーラ出口ドレン塩分 Salinity, drain cooler drain outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 補 機 ・ 熱 交 換 器 ・ そ の 他 | Auxiliaries ・ heat exchangers ・ Others | 造水装置蒸溜水塩分 Salinity, distilling lant distilled water outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプタービン入口蒸気圧力 Press., feed water pumpturbine steam inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプタービン入口潤滑油圧力 Press., feed water pump turbine lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプタービン入口潤滑油温度 Temp. feed water pump turbine lub. oil inlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプタービン排気圧力（真空） Press. (vacuum), feed water pump turbine exhaust steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプタービングランド蒸気圧力 Press., feed water pump turbine gland steam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部緩熱器出口蒸気圧力 Press., external desuperheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外部緩熱器出口蒸気温度 Temp., external desuperheater steam outlet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油清浄機入口（加熱器出口）温度 Temp., lub. oil purifier inlet (heater outlet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| タ ン ク | Tanks | 蒸溜水タンク液面 Level, distilled water tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C重油セットリングタンク液面 Level, heavy fuel oil settling tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A重油セットリングタンク液面 Level, diesel fuel oil settling tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廃油タンク液面 Level, waste oil tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| タ ン ク | Tanks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御用空気タンク圧力 Press., control air tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 発電機ディーゼル 始動用空気タンク圧力 Press., generator diesel engine starting air tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般用空気タンク圧力 Press., general service air tank |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表２　　ランプ表示

Table 2　　Lamp indication

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 一 般 | General | 機関無人表示 “MO” indication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MO当番機関士 “MO” duty engineer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 | Main engine and propulsion shafting | 主機制御場所 Main engine control station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPP制御場所 C.P.P. control station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スラスタ制御場所 Thruster control station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | モード （航海，停泊，出入港等） Mode (nav., port, S/B etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 増（減）速プログラム制御 Program control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 後進中間弁 （開閉） Astern guardian valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1段抽気弁 （開閉） 1st steam bleeding valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2段抽気弁 （開閉） 2nd steam bleeding valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3段抽気弁 （開閉） 3rd steam bleeding valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4段抽気弁 （開閉） 4th steam bleeding valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主蒸気入口巣トレーナ用 ドレン弁 （開閉） Drain valve for main steam inlet strainer (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主ノズル弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for main nozzle valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高圧タービン1段落部分 ドレン弁 （開閉） Drain valve for HP turbine 1st stage (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 機 及 び 推 進 軸 系 | Main engine and propulsion shafting | 後進中間弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for guardian valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1段抽気弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for 1st steam bleeding valve （open・close） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2段抽気弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for 2nd steam bleeding valve （open・close） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3段抽気弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for 3rd steam bleeding valve （open・close） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4段抽気弁用ドレン弁 （開閉） Drain valve for 4th steam bleeding valve （open・close） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ ） ドレン弁 （開閉） Drain valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ ） ドレン弁 （開閉） Drain valve (open・close) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | オートスピニング Auto-spinning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ターニング Turning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ターニング （嵌脱） Turning gear (engage-disengage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主潤滑油ポンプ Main lub. oil pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御用油圧ポンプ Control hydraulic oil pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CPP変節油ポンプ C.P.P. control oil pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 船尾管潤滑油ポンプ Stern tube lub. oil pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | グランド排気ファン Gland steam exhaust fan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 主 ボ イ ラ 関 連 | Main boiler | バーナ本数制御 自動 ― 遠隔 （手動） No. of burners control automatic-remote (manual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本バーナ燃焼 Base burner firing |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各バーナ点火 ― 消火 Each burner ignitie-extinguish |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | バーナ油圧 ― 蒸気 （切替） Burner hydraulic-steam (change over) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃料しゃ断装置オーバーライド Over riding fuel oil shut off device |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 煤吹 Soot blower |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空気予熱器バイパス Air preheater by-pass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 噴燃ポンプ Fuel oil burning pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主給水ポンプ （タービン） Main feed water pump (turbine) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助給水ポンプ Aux. feed water pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷態始動給水ポンプ Cold start feed water pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 強圧送風機 Forced draft fan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転式空気予熱器 （電動機駆動） Rotary type air preheater (electric motor driven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回転式空気予熱器 （エアモータ駆動） Rotary type air preheater (air motor driven) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 蒸気タービン発電原動機関連 | Generator steam turbine | 運転表示 Running indication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御場所 Control station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ターニング （嵌脱） Turning gear (engine-disengage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ディーゼル発電原動機関連 | Generator diesel engine | 運転表示 Running indication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御場所 Control station |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ターニング （嵌脱） Turning gear (engine-disengage) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | スタンバイ完了 Stand-by completion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自動起動機能キャンセル Automatic start function cancel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 潤滑油プライミングポンプ Lub. oil priming pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 発電機及び電気関連 | Generator and electricity | 発電機運転表示 Generator driving indication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ACB投入 ― 引外し ACB close-open |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地 絡 Earth |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補 機 | Auxiliaries | 主循環水ポンプ Main circulating water punp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 予備主循環水ポンプ Stand-by main circulating water pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 補 機 | Auxiliaries | 補助循環水ポンプ Aux. circulating water pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 海水サービスポンプ Sea water service pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ビルジ，消火用） G.S.ポンプ G.S. pump (for bilge, fire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ビルジ，消火用）バラストポンプ Ballast pump (for bilge, fire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （ビルジ，消火用） ポンプ Pump (for bilge, fire) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 専用バラストポンプ Ballast pump (exclusive use) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造水装置運転 Distilling plant driving indication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造水装置用蒸留水ポンプ Distilled water pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 造水装置用ブラインポンプ Distilling plant brine pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主復水ポンプ Main condensate pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 真空ポンプ Vacuum pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ドレンポンプ Drain pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | オイリービルジポンプ Oily bilge pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廃油焼却炉 Waste oil incinerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 廃油バーニングポンプ Waste oil burning pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C重油移送ポンプ Heavy fuel oil transfer pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A重油移送ポンプ Diesel fuel oil transfer pump |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制御用空気圧縮機 Control air compressor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般用空気圧縮機 General service air compressor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 機関室通風機 （押込・排気・可逆） Ventilation fan in engine room (supply・exhaust・reversibility) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項 目 Item |  |  | 船 橋 Bridge |  |  |  |  |  |  |  | 集 中 制御室 Central control room |  |  |  | 補助制御室 又は 作業室等 Aux. control room or work shop |  |  |  | 機側 Local |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 操船 スペース Maneuvering space |  |  |  | 機関制御 スペース Engine control space |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call | 常 時 指 示 | Indication -normal | 任意呼出指示 | Indication –select. call |  |
| 補 機 | Auxiliaries | 操舵装置 Steering gear |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 糧食冷凍機 Provision refrigerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷房用冷凍機 Air conditioning refrigerator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## (3) 警報装置

Alarm System

|  |  | 警報原因が除去されるまでは，可聴警報をとめても，可視警報は消滅しない。 Even when audible alarms are silenced visual alarms do not extinguish until the causes for the alarms are removed. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1つの警報の受理確認動作は他の警報の作動を妨げない。 Where one alarm has been acknowledged and a second fault occurs prior to first being recovered, audible and visual alarms are again to operate. |  |
|  |  | 警報装置にはランプ及びブザーテスト用の回路が設けられている。 The alarm system is provided with circuits for lamp test and buzzer test. |  |
|  | 警報装置には次の異常警報が備えられている。 The following abnormality alarms are provided in the alarm system. |  |  |  |
|  |  | 電源喪失 （ヒューズ断を含む） Loss of power (including fuse blow) |  |
|  |  | 警報装置内の温度上昇 Temperature rise in alarm system |  |
|  |  | 検出器回路の断線及び短絡 Break and short for detector circuits |  |
|  |  | AD変換器，増幅器等の異常 （データロガ） Abnormality for logging devices |  |
|  |  | （ ） |  |
|  |  | （ ） |  |
|  | 警報は当直者等により確認されるまでは原因除去後も持続する。 The alarms are locked until watch keeping engineer acknowledges them even if the causes of alarms have been removed. |  |  |  |
|  | 延長警報が次の場所に設けられている。 The extension alarms are provided at the following stations. |  |  |  |
|  |  | 各機関士（法定機関士）居室 Each engineer's accommodation room (the complement of ship’s engineer) |  |
|  |  | 機関士公室（ サロン， 機関長公室， 娯楽室， 体育室， Engineer’s Saloon Chief engineer Recreation room Sports room Public room public room ) |  |
|  |  | 船 橋 Bridge |  |
|  |  | その他 （ ， ， ， ） Other(s) |  |

|  | 延長警報は，次の如く分類したグループ表示となっている。 The extension alarms are classified by the following group indications. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船橋の延長警報（ グループ数： ） The extension alarms at the brige (No. of group： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |
| D |  | E |  |  |  |  | F |  |  |  |
| G |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |
| 機関士公室の延長警報（ グループ数： ） The extension alarms at the engineer’s public room (No. of group： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |
| D |  | E |  |  |  |  | F |  |  |  |
| G |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |
| の延長警報（ グループ数： ） The extension alarms at (No. of group： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | B |  |  |  |  | C |  |  |  |
| D |  | E |  |  |  |  | F |  |  |  |
| G |  | H |  |  |  |  | I |  |  |  |
| の延長警報（ グループ数： ） The extension alarms at (No. of group： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  | B |  |  | C |  |  |
| D |  |  | E |  |  | F |  |  |
| G |  |  | H |  |  | I |  |  |
|  | 船橋には，主機自動停止，主機自動減速（又は減速要求）及び機関室火災が個別に表示される。 The main engine automatic stop, main engine automatic speed (or load) reduction (or the speed reduction demand) and fire engine room are separately indicated on the bridge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンピュータを使用した警報システムの場合，次のバックアップ手段が備えられている。 Where the computer is used for alarm system, means are provided to back up the computer as follows. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 代替の警報システム Alaem system as alternative |  |  |  | 二重システム Air atomizing jet burner |  |  |
|  |  | 予 備 品 Spare parts |  |  |  | その他 Others |  |  |
|  | 機関士居住区域の延長警報が作動した後，あらかじめ定められた時間以内に確認が行われなかった場合機関士呼び出し装置が作動する。 The engineer’s alarms are activated after the extension alarms to the engineer’s accommodation space hane been operated, if an alarm function has not received attention locally within a limited time. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

警　　報　　点

Alarm points

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 蒸 気 タ ー ビ ン 主 機 （含歯車及び主復水器） | Main steam turbine (including gearing and main condenser) | 圧 力 （ 真 空 ） | Pressure (vacuum) | 主蒸気入口 Main steam inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | グランド蒸気 Gland steam |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン排（出口）蒸気 HP turbine exhaust steam |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービン排（出口）蒸気 LP turbine exhaust steam |  |  |  |
|  |  |  |  | 主復水器真空 Vacuum, main condenser |  |  |  |
|  |  |  |  | 主復水器冷却海水 Main condenser cooling sea water |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御油 Control oil |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | 主復水器入口冷却海水 Main condenser coolong sea water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 蒸 気 タ ー ビ ン 主 機 （含 歯 車 及 び 主 復 水 器） | Main steam turbine (including gearing and main condenser) | 温 度 | Temperature | 高圧タービン前後軸受 HP turbine bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービン前後軸受 LP turbinr bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン推力軸受 HP turbine thrust bearing |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービン推力軸受 LP turbine thrust bearing |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧1段小歯車軸受前後 HP turbinr each 1st pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧1段各大歯車軸受前後 HP turbinr each 1st wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧2段各章歯車軸受前後 HP turbine each 2nd pinion (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧1段小歯車軸受前後 LP turbine 1st pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧1段各大歯車軸受前後 LP turbinr 1st wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧2段各小歯車軸受前後 LP turbine each 2nd pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 主（2段）大歯車軸受前後 Main (2nd) wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | リモコン用電源喪失 Remote control electric source failure |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全装置用電源喪失 Safety device electric source failure |  |  |  |
|  |  |  |  | オートスピニングロータ長時間停止 Auto-spinning rotor long time stop |  |  |  |
|  |  |  |  | オートスピニング装置過負荷 Auto-spinning device over load |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービン振動 Excessive vibration of HP turbine |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービン振動 Excessive vibration of LP turbine |  |  |  |
|  |  |  |  | 高圧タービンロータ軸方向変位 Excessive axial displacement of HP turbine rotor |  |  |  |
|  |  |  |  | 低圧タービンロータ軸方向変位 Excessive axial displacement of LP turbine rotor |  |  |  |
|  |  |  |  | 後進中間弁自動開失敗 Guardian valve open failure |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
|  |  | その他 | Others |  |  |  |  |
| 主 推 進 軸 系 | Propulsion shafting system | 温 度 | Temperature | 主推力軸受 Main thrust bearing |  |  |  |
|  |  |  |  | 主推力軸受潤滑油出口 Main thrust bearing lub. oil outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 中間軸受 Plummer block |  |  |  |
|  |  |  |  | 中間軸受潤滑油出口 Plummer block lub. oil outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管船尾軸受 Stern tube bearing |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管船尾軸受全部油溜油 Stern tube after bearing basin lub. oli |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管船尾軸受潤滑油出口 Stern tube bearing lub. oil outlet |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | CPP操作油圧力 Temp., C.P.P. control oil |  |  |  |
|  |  |  |  | CPP制御用電源喪失 C.P.P. control electric source failure |  |  |  |
| 主ボイラ | Main boiler | 圧 力 | Pressure | 蒸気ドラム Steam drum |  |  |  |
|  |  |  |  | 加熱器出口蒸気 Superheater steam outlet |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 主 ボ イ ラ | Main boiler | 圧 力 | Pressure | 内部緩熱器出口蒸気 Internal desuperheater steam outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | バーナ噴霧蒸気 Burner atomizing steam |  |  |  |
|  |  |  |  | 煤吹蒸気 Soot blower steam |  |  |  |
|  |  |  |  | ボイラ（エコノマイザ）入口給水 Boiler (economizer) feed water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | バーナ燃料油入口 Burner fuel oil inlet |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | 過熱器出口蒸気 Superheater steam outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | ボイラ（エコノマイザ）入口給水 Boiler (economizer) feed water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気予熱器出口空気 Air preheater air outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 空気予熱器出口ガス Air preheater gas outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 回転式空気予熱器軸受（潤滑油出口） Rotary type air preheater bearing (lub. oil outlet) |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | 蒸気ドラム液面 Level, steam drum |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃焼排ガス煙濃度 Smoke concentrarion, combustion exhaust gas |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御電源喪失 Control electric source failure |  |  |  |
|  |  |  |  | ACC異常 Abnormal, A.C.C. |  |  |  |
|  |  |  |  | FWC異常 Abnormal, F.W.C. |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 主 ボ イ ラ | Main boiler | そ の 他 | Others | STC異常 Abnormal, S.T.C. |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全装置電源喪失 Safety device electric source failure |  |  |  |
| 蒸 気 タ ー ビ ン 発 電 原 動 機 | Generator steam turbine | 圧 力 | Pressure | 排気真空 Vacuum, exhaust steam |  |  |  |
|  |  |  |  | 背 圧 Back press. |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | グランド蒸気入口 Grand steam inlet |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | タービン軸受 Rotor bearing |  |  |  |
|  |  |  |  | 推力軸受 Thrust beating |  | 又は推力軸受潤滑油出口 or thrust bearing lub. oil outlet |  |
|  |  |  |  | 小歯車軸受前後 Pinion bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  |  |  | 大歯車軸受前後 Wheel bearing (fore and aft.) |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others |  |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| デ ィ ー ゼ ル 発 電 原 動 機 | Generator diesel engine | 圧 力 | Pressure | シリンダ冷却水入口 Cyl. cooling water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 弁腕注油潤滑油入口 Rocker arm lub. oil inlet |  | 頭圧の場合にはタンク液面でも可 or level, lub oil tank in case of head pressure |  |
|  |  |  |  | 燃料弁冷却水入口 Fuel valve cooling water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 冷却器冷却海水入口 Cooler cooling sea water inlet |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | シリンダ冷却水共通出口 Cyl. cooling water common outlet |  | 各シリンダ冷却水出口 Each cyl. cooling water outlet |  |
|  |  |  |  | 潤滑油入口 Lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 過給機排ガス各入口 Each turbo charger exh. gas inlet |  | 又は各シリンダ排ガス出口 Each cyl. exhaust gas outlet |  |
|  |  |  |  | 燃料弁冷却油共通出口 Fuel valve cooling oil common outlet |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | 燃料油噴射管漏油 Leakage from fuel oil injection pipe |  | 又は同漏油タンク液面 or level, leakage oil tank |  |
|  |  |  |  | 潤滑油プライミングポンプ異常 （長時間停止） Lub. oil priming pump abnormal |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動起動失敗 Engine automatic starting failure |  |  |  |
| 電 気 | Electricity | 配 電 盤 | Switchboard | 電流 Curent |  |  |  |
|  |  |  |  | 電圧 Voltage |  |  |  |
|  |  |  |  | 周波数 Frequency |  | 又は発電機回転数 or No. of revolutions for generator |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 電 気 | Electricity | 配 電 盤 | Switchboard | 動力回路（AC440V）絶縁 Power circuit (AC440V) insulation |  |  |  |
|  |  |  |  | 照明回路（AC100V）絶縁 Lightning・electrinc heating circuit (AC100V) insulation |  |  |  |
|  |  |  |  | 非常回路（DC24V）絶縁 Emergency electric source circuit (DC24V) insulation |  |  |  |
|  |  |  |  | 自動同期投入失敗 Automatic synchronizing apparatus failure |  |  |  |
|  |  | 発 電 機 | Generator | 蒸気タービン駆動発電機軸受温度 Temp., diesel generator bearing |  | 又は同軸受潤滑油出口温度 or temp., bearing lub. oil outlet |  |
|  |  |  |  | ディーゼル駆動発電機軸受温度 Temp., diesel generator bearing |  | 又は同軸受潤滑油出口温度 or temp., bearing lub. oil outlet |  |
|  |  |  |  | 固定子コイル温度 Temp., stator coil |  |  |  |
|  |  |  |  | 回転機用空気冷却器冷却水入口圧力 Press., rotor air cooler cooling water inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 同上冷却水漏洩 Leakage, above air cooler cooling water |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others |  |  |  |  |
| 補 機 器 | Auxiliaries | 圧 力 | Pressure | 脱気器内 Deaerator |  |  |  |
|  |  |  |  | 主復水ポンプ出口 Main condensate pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 主給水ポンプ出口 Main feed water pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 外部緩熱器蒸気出口 External desuperheater steam outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 主機潤滑油ポンプ出口 Main lub. oil pump outlet |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 補 機 器 | Auxiliaries | 圧 力 | Pressure | 主潤滑油ポンプ出口ストレーナ差圧 Differential press. main lub. oil pump outlet filter |  |  |  |
|  |  |  |  | 噴燃ポンプ出口 Burning pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 噴燃ポンプ出口ストレーナ差圧 Differential press., burning pump outlet filter |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水ポンプ用潤滑油入口 Feed water pump lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 海水サービスポンプ出口 Sea water service pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御用空気管系 Control air |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般用空気管系 General service air |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | 外部緩熱器出口蒸気 External desuperheater steam outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | グランド復水器復水出口 Gland condenser condensate outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 主ボイラ用燃料油加熱器燃料出口 Main boiler fuel oil outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水ポンプタービン潤滑油入口 Feed water pump turbine lub. oil inlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油清浄機入口 Lub. oil purifier inlet |  |  |  |
|  |  | 塩 分 濃 度 | Salinity | 脱気器出口 Deaerator outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 主復水ポンプ出口 Main condensate pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水ポンプ出口 Feed water pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | ドレンポンプ出口 Drain pump outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 造水装置蒸留水 Distilling plant distilled water |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 補 機 器 | Auxiliaries | 塩分濃度 | Salinity |  |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | 脱気器水位 Level, deaerator |  |  |  |
|  |  |  |  | 給水PH PH, feed water |  |  |  |
|  |  |  |  | ドレンクーラ出口油分濃度 Oil concentration, drain cooler outlet |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油清浄機異常流出 Abnormal, lub. oil purifier |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃料油清浄機異常流出 Abnormal, fuel oil purufire |  |  |  |
|  |  |  |  | 廃油焼却炉異常（失火） Abnormal, waste oil incinerator (flame failure) |  |  |  |
|  |  |  |  | 操舵装置過負荷 Steering gear over load |  |  |  |
|  |  |  |  | 操舵装置無電圧 Steering gear no voltage |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御空気除湿装置異常（停止） Abnormal, control air dehydrator (stop) |  |  |  |
| 水 タ ン ク | Water tanks | 液 面 | Level | 大気圧ドレンタンク Atmospheric drain tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 蒸留水タンク Distilled water tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 清水ドレンタンク Fresh water drain tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 潤滑油清浄機作動水タンク Lub. oil purifier operating tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ディーゼル発電原動機冷却水膨張タンク Generator diesel cooling water expansion tank |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 水 タ ン ク | Water tanks | 液 面 | Level |  |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | 飲料水圧力タンク圧力 Press., drinking water press. tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 清水圧力タンク圧力 Press., fresh water press. tank |  |  |  |
| 油 タ ン ク | Fuel oil tanks | 液 面 | Level | C重油セットリングタンク Heavy fuel oil settling tank |  |  |  |
|  |  |  |  | A重油セットリングタンク Diesel fuel oil settling tank |  |  |  |
|  |  |  |  | A重油サービスタンク Diesel fuel oil service tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ドレンタンク Drain tank |  |  |  |
|  |  |  |  | スラッジタンク Sludge tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ウェストタンク Waste tank |  |  |  |
|  |  |  |  | セーブオールタンク Save all tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 廃油タンク Waste oil tank |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | C重油セットリングタンク Heavy fuel oil settling tank |  |  |  |
|  |  |  |  | A重油セットリングタンク Diesel fuel oil settling tank |  |  |  |
|  |  |  |  | A重油サービスタンク Diesel fuel oil service tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 廃油タンク Waste oil tank |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 燃料油タンク | Fuel oil tanks | 温 度 | Temperature |  |  |  |  |
| 潤 滑 油 タ ン ク | Lub. oil tanks | 液 面 | Level | 主機重力タンク Main engine gravity tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 主機サンプタンク Main engine sump tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 蒸気タービン発電原動機サンプタンク Generator steam turbine sump tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ディーゼル発電原動機サンプタンク Generator diesel engine sump tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管サンプタンク Stern tube sump tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 船尾管重力タンク Stern tube fore seal tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ドレンタンク Drain tank |  |  |  |
|  |  |  |  | スラッジタンク Sludge tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ウェストタンク Waste tank |  |  |  |
|  |  |  |  | セーブオールタンク Save all tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 制御油タンク Control hydraulic oil tank |  |  |  |
|  |  |  |  | CPP操作油タンク C.P.P. control oil tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 操舵装置油タンク Steering gear hydraulic oil tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 清浄タンク Purified tank |  |  |  |
|  |  | 温 度 | Temperature | 清浄タンク Purified tank |  |  |  |
|  |  |  |  | セットリングタンク Settling tank |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| 潤滑油タンク | Lub. oil tanks | 温 度 | Temperature |  |  |  |  |
| 空 気 タ ン ク | Air tanks | 圧 力 | Pressure | 制御用タンク Control air tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 一般用タンク General service air tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ディーゼル発電原動機始動用タンク Generator diesel engine starting air tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 燃料タンク遮断弁操作用タンク Fuel oil tank shut off valve control air tank |  |  |  |
|  |  |  |  | 非常発電原動機始動用タンク Emergency generator diesel engine starting air tank |  |  |  |
| ビ ル ジ | Bilge | 液 面 | Level | 機関室ビルジウェル Bilge well of machinery space |  | 警報するビルジウェルの数 No. of bilge wells with alarm device |  |
|  |  |  |  | 軸室ビルジウェル Bilge well of shaft tunnel |  |  |  |
|  |  |  |  | ビルジタンク Bilge tank |  |  |  |
|  |  |  |  | ビルジ分離油タンク Bilge separate oil tank |  |  |  |
|  |  |  |  | シーウェイジタンク Sewage tank |  |  |  |
|  |  | そ の 他 | Others | ビルジセパレータ異常 Abnormal, bilge separator |  |  |  |
|  |  |  |  | ビルジポンプ長時間運転 Long time running, bilge pump |  | 警報設定連続運転時間： 分 Alarm: settling time for min. Long running |  |
|  |  |  |  | ビルジポンプ運転頻度大 High frequency running, bilge pump |  | 警報設定回数： 回／ 分 Alarm: Setting time min. frequency |  |
|  |  |  |  | 船外排出ビルジ油分濃度 Oil concentration, overboard discharge bilge |  |  |  |

| 計 測 点 Measuring points |  |  |  |  | 警 報 の 種 類 Kind of alarms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 高 低 High Low | （備 考） (Remarks) | 高 低 High Low |
| ビ ル ジ | Bilge | そ の 他 | Others |  |  |  |  |

# １１．浸水及び火災に対する防護　（機関区域）

Protection Against Flooding and Fire (Machinery Space)

## (1) 浸水に対する防護

Protection Against Flooding

|  | 機関室のビルジだめは，常用航海24時間中に蓄積すると予想されるビルジ量を貯溜しておく容量がある。 The bilge wells in engine room have a capacity to storage bilge taking account of the estimated accumulation of influx of water for 24 hours at normal sea going conditions. |
| --- | --- |
|  | ビルジだめのビルジを処理するために自動発停するビルジポンプが設備されている。 The bilge pump, with automatic start and stop facilities is provided to transfer bilge in the bilge wells. |
|  | 海水吸入弁及び水線より下方にある船外吐出弁並びにビルジ排出装置に用いられる弁の操作装置は，船舶の満載状態において，弁の設置区域が浸水した場合，これらの操作装置の設置場所に到達し，操作するのに要する時間が十分に確保できる位置に設置されている。 The location of the controls of any valve serving a sea inlet, a discharge below the water-line or a bilge injection system is so sited as to allow adequate time for operation in case of flux of water to the space where the valves are located, having regard to the time which could be taken to reach these locations and operate these controls under the ship in the fully loaded conditions. |

これら対象となる弁の数及びその操作方式

Number of valves concerned and the operating type.

| 操作方式 Operating type 弁の用途 Purpose of valves | 直接手動式 Local manual type | リーチロッド式 Reach rod type | 空気圧作動式 Pneumatic type | 油圧作動式 Hydraulic oil type | 式 type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海 水 吸 入 Sea suction | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 船 外 吐 出 Overboard discharge | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| ビ ル ジ 排 出 用 Bilge discharge | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 合 計 Number of total | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |

|  | これらの操作装置は，全て機関室下段床（Lower flat）より高い位置に設備されている。 The controls for valves for the above are provided at location higher than the level of the lower flat of the engine room. |
| --- | --- |
|  | これらの操作装置の設置場所を決定（設計）する場合，機関室ビルジウェル警報が発生してからビルジの処置の着手迄に１０分間又はそれ以上の時間が考慮されている。 In designing the location of controls for the above, it is considered to include a period of 10 minutes or more before bilge operations are started by ships duty engineer since bilge well alarms of the engine room have been initiated. |

## (2) 火災予防

## Fire Prevention

|  | 機関室内の内燃機関の燃料噴射管系は有効に被覆され，被覆内の漏れ油は適当なタンクに導かれている。 The fuel oil inection pipes are effectively shielded and any fuel leakage inside the shields are led to suitable drainage tank. |
| --- | --- |

|  | 燃料油清浄機及びその加熱器は専用区画に設置されている。 The fuel oil purifires and their fuel oil heaters are located at special room. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料油清浄機及びその加熱器は，排気専用の通風装置によって十分に換気される場所に設置されている。 The fuel oil purifiers and their fuel oil heaters are located at well-ventilated space by ventilator for the sole purpose of exhaust. |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性液体を扱う次の装置（タンクは除く）は，燃料油清浄機と同一の場所又は他の場所で排気専用の通風装置によって十分に換気される場所に設置されている。 The following items of equipment (except for tanks) handling a flammable liquid are located at the same space as the above for fuel oil purifiers or other well ventilated space by ventilator for the sole purpose of exhaust. |  |  |  |  |  |  |
|  | ボイラ噴燃装置 Boiler burning device |  |  |  | 主機用燃料油加熱器 Main engine fuel oil heater |  |
|  | 焼却炉噴燃装置 Incinerator burning device |  |  |  | 主機用燃料油供給ポンプ Main engine fuel oil supply pump |  |
|  | 燃料油混合装置（ブレンダー） Fuel oil blender unit |  |  |  | 燃料油移送ポンプ Fuel oil transfer pump |  |
|  | 燃料油清澄機（クラリファイア） Fuel oil clarifier |  |  |  | 潤滑油清浄機 Lub. oil purifier |  |
|  | ホモジナイザー Homogenizer |  |  |  | 高性能燃料油漉器 High performance fuel oil filter |  |
|  | その他 Other(s) |  |  |  |  |  |
|  | 排気管，消音器，煙路などは防熱を施し金属材料又は同等の耐滲油性材料で囲われている。 Exhaust pipes, silencers, smoke ducts etc. are insulated and encased in steel metal or an equivalent impervious sheet. |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプを使用して燃料が注入される全てのタンクは機関室内に開口部がない。 All fuel tanks filled up by pumps, installed in the engine room, do not have any opening into the engine room. |  |  |  |  |  |  |
|  | 機関室内の燃料油又は潤滑油管装置に可撓管が用いられている。 Flexible pipes are used for fuel oil or lubricating oil piping system in the engine room. |  |  |  |  |  |  |

## (3) 火災探知装置

Fire Detedting System

製造所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検出区画数：

Manufacturer 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       No. of compartments

検　出　端　の　数

No. of sensors

|  | 機関室内 Engine room | 制御室内 Control room | 操舵機室内 Steering gear room |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| イ オ ン 式 Ion type | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 熱 式 Thermal type | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 光 電 式 Photo type | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 赤 外 線 式 Infrared type | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |
| 式 type | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) | 個 Set(s) |

|  | 次の自己監視機能を有し，その故障警報音は火災警報音とは区別される。 Fire detection system has the following self-monitoring facilities and their audible alarms are distinguishable from fire alarms. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 電源の故障 Failure of power source |  | 探知機（センサ）回路断線 Broken circuits for fire detectors |
|  | 火災警報ベルの故障 Failure of fire alarm bells |  | 定電圧装置の故障 Main engine fuel oil supply pump |
|  | その他（ ） Others |  |  |
|  | 主電源が故障した場合，非常電源から別の給電回路によって自動的に給電される。 In case of failure of main source of power, fire detection system is automatically supplied by another feeder from an emergency source of power. |  |  |  |
|  | 手動火災報知装置が次の場所に設置されている。 Facilities are provided in fire detection system to activate manually the fire alarm from the following places： |  |  |  |
|  | 船橋 Bridge |  | 機関室内主機制御場所 Main engine control station in engine room |
|  | 機関室脱出口の通路（ 個所） Passageways having exit placecs of escape from engine room |  |  |
|  | 集中制御室 Centralized control room |  | 操舵機室 Steering gear room |
|  | 火災探知表示器が機関区域外にあり（ 船 橋， その他（ ））火災探知区域ごとに，火災探知の場所を可視表示する。 Fire detection indicating panel is located outside the machinery space ( Bridge, Others), it is provided with visual indication for the location of the detected fire according to the assigned fire zones. |  |  |  |  |
|  | 火災探知表示器には，ある特定のループ又は探知器回路を一時的に開路する設備がある。 Fire detection indicating panel is provided with means to temporarily open a particular loop for detector circuit. |  |  |  |
|  | この設備を作動させた場合次の機能を備える。 When the above means are operated, the following facilities are provided. |  |  |  |
|  | 可視表示 Visual indication |  |  |
|  | 自動復帰 Automatic reactivation |  |  |
|  | 探知器感度調整装置を有する場合には，調整値が固定され，かつ，明示されている。 When fire detectors are provided with means to adjust their sensitivity, necessary arrangements are ensured to fix and identify the set point. |  |  |  |

# １２．通信装置

Communication System

|  |  |  | エンジン テレグラフ Engine telegraph | 共電式 電話 Common battery telephone | 自動交換 電 話 Auto.-exchange telephone | 自動交換 電話の優先権 Priority of auto.-exchange telephone | その他 Other(s) （ ） | 備 考 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 船 橋 Bridge | → | 制 御 室 Control room |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge | ← | 制 御 室 Control room |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge | → | 機 関 室 （注） Engine room （Note） |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge | ← | 機 関 室 （注） Engine room （Note） |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge | → | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge | ← | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 制 御 室 Control room | → | 機 関 室 Engine room |  |  |  |  |  |  |
| 制 御 室 Control room | ← | 機 関 室 Engine room |  |  |  |  |  |  |
| 制 御 室 Control room | → | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 制 御 室 Control room | ← | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 機 関 室 Engine room | → | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 機 関 室 Engine room | ← | 機関士居住区 Engineer's accommodation space |  |  |  |  |  |  |
| 船 橋 Bridge |  | 操舵機室 Steering gear room |  |  |  |  |  |  |

(注)　制御室が機関室内にある場合は，機関室を機側と読み替える。

(Note) Where the control room is located in the engine room, the engine room should be read as the local station.

|  | 前の表の共電式電話及び自動交換電話は主電源停止時に使用できる。 The common battery telephone and automatic exchange telephone are serviceable when failure of main source of power. |
| --- | --- |
|  | エンジンテレグラフは次の区画となっている。 The engine telegraph has the following sections to be indicated. |

|  | NAV. FULL AH. |  | FULL AH. |  |  |  | HALF AH. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SLOW AH. |  | DEAD SLOW AH. |  |  |  | STOP |  |
|  | STAND BY |  | FINISH ENG. |  |  |  | RU. ENG. |  |
|  | WRONG WAY |  | DEAD SLOW AST. |  |  |  | SLOW AST. |  |
|  | HALF AST. |  | FULL AST. |  |  |  | CRUSH AST. |  |
|  | エンジンテレグラフは主電源の停止時にも使用できる。 The engine telegraph is serviceable when failure of main source of power. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主機が船橋制御中でも，テレグラフオーダは主制御場所に表示される。 Telegraph orders are indicated at the main control station during the main engine is the mode of bridge control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サブテレグラフが設備されている。 A sub-telegraph is provided. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 船 橋 ― 機関室間 Bridge Local station |  |  |  |  | 船 橋 ― 制御室間 Bridge Control room |  |  |
|  | その他（ ） Other(s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | テレグラフロガーが設備されている。 A telegraph logger is provided. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |